UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE CIÊNCIAS

departamento de engenharia geográfica, geofísica e energia

Promoção do Uso Eficiente de Água e Energia em Unidades de Produção Vitivinícola: Estudo de Casos na Região do Alentejo

Francisco Capôto Relvas

Mestrado Integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente

VERSÃO PÚBLICA

Dissertação orientada por: Orientador: Professor Doutro Miguel Brito (FCUL) Coorientador: Engenheiro João Barroso (CVRA)

Resumo

O plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo (PSVA) é um programa de desenvolvimento da produção vitivinícola na região do Alentejo promovido pela comissão dos vinhos regionais do Alentejo (CVRA), com o objetivo de mitigar perdas energéticas e financeiras no setor vitivinícola alentejano, tornando-o ao mesmo tempo apto para novos mercados. O sector está cada vez mais competitivo, existindo a necessidade de adaptação, por parte do AE (Agente Económico) ao mercado e a fatores externos que possam colocar a empresa em stress, e de constante evolução dos métodos de produção do vinho, para que sejam mais sustentáveis. A gestão sustentável de energia é um dos aspetos desta abordagem, em particular na adega.

No âmbito do plano de sustentabilidade de vinhos do Alentejo e em parceria com a CVRA, procedeu-se à auditoria de duas adegas da região alentejana. As auditorias avaliaram os consumos de energia e água de cada uma das adegas, permitindo avaliar o seu desempenho, através da determinação de indicadores ambientais como o consumo especifico de energia e agua por unidade de vinho produzido. Os resultados permitem identificar um conjunto de possíveis melhorias, que com um investimento relativamente reduzido, podem contribuir significativamente para o melhor do desempenho das adegas.

Estes resultados são ainda comparados entre si e com os de auditorias semelhantes realizadas em outras adegas da região alentejana. Verifica-se que as adegas estudadas apresentam desempenhos energéticos semelhantes, com exceção de uma adega que se destaca positivamente das outras, apresentando um melhor rácio consumo/produção. A comparação permite ainda identificar um conjunto de boas práticas que podem recomendar alterações relevantes nos procedimentos e equipamentos para a produção vitivinícola da região, contribuindo para reforçar o caracter sustentável do vinho do Alentejo, reduzindo a sua pegada ecológica e os custos de produção enquanto, simultaneamente, contribuindo para a abertura de novos mercados e valorização do produto.

Palavras-Chave: Monitorização, auditoria, eficiência energética, adega, Alentejo

Abstract

The Alentejo wine sustainability plan (PSVA) is a wine production development program in the Alentejo region promoted by the committee of regional Alentejo wine to mitigate energy and financial losses in the Alentejo wine sector, making it at the same time suitable for new markets. The sector is increasingly competitive, which points for a need of adaptation, by the economic agents (EA) to the market and to external factors that may put the company in stress, and a constant evolution in the wine production methods, to become more sustainable. Sustainable management of energy is one the aspects of this approach, particularly in the cellar.

Under the PSVA goals, two audits were conducted at two wineries in the Alentejo region. The audits evaluated the energy and water consumption of each of the wineries to evaluate its performance, by determining environmental indicators such as the specific consumption of energy and water per unit wine produced. The results allowed to identify several possible improvements that with a relatively small investment, can significantly contribute to the better performance of the wineries.

These results are still compared with each other and with similar audits in other wineries of the Alentejo region. It appears that the wineries studied have similar energy performance, except for a winery that stands out positively of the others, with a better consumption/production ratio. The comparison also allows to identify a set of best practices that can recommend significant changes in the procedures and equipment for wine production in the region, helping to strengthen the sustainable character of the Alentejo wine, reducing its environmental footprint and production costs while simultaneously contributing to the opening of new markets and appreciation of the product.

Keywords: Monitoring, audit, energy efficiency, winery, Alentejo.

Índice

Resumo	ii

Abstract	ii

Índice de Figuras	v

Índice de Tabelas	vi

Agradecimentos	viii

Simbologia e Notações	ix

Capítulo 1 – Introdução	10

1.1.	Motivação	10

1.2.	Plano de Sustentabilidade da CVRA	10

1.2.1.	PVSA: Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo[3]	10

1.2.2.	Parceria CVRA – FCUL	13

1.3.	Estrutura da Dissertação	13

Capítulo 2 – Estado de Arte	14

2.1.	Sustainable Winegrowing Program (EUA – Califórnia)	14

2.2.	Sustainable Winegrowing New Zealand (Nova Zelândia)	15

2.3.	Integrated Production of Wine (África do Sul)	16

2.4.	Australian Wine Industry Stewardship Program (Austrália)	16

Capítulo 3 – Metodologia	17

Capítulo 4 – Caso de Estudo 1: Adega Cooperativa de Borba	18

4.1.	Tratamento dos Dados	19

1.1.1.	Cálculo do consumo elétrico dos Chillers	19

1.1.2.	Cálculo do consumo elétrico dos compressores	20

1.1.3.	Cálculo do consumo elétrico da Arca Frigorifica	21

1.1.4.	Construção do diagrama de carga diário da adega	22

4.2.	Consumo de Energia Elétrica	26

4.2.1.	Consumos de Energia Globais	26

4.2.1.1.	Energia Elétrica Ativa	26

4.2.1.2.	Energia Elétrica Reativa	27

4.2.1.3.	Diagrama de Carga Diário	28

4.2.1.4.	Dióxido de Carbono (CO2)	29

4.2.2.	Consumos de Energia Desagregados	30

4.2.2.1.	Caracterização Geral das Instalações	30

4.2.2.2.	Iluminação	32

4.2.2.3.	Equipamentos de Vindima	34

4.2.2.4.	Linhas de Engarrafamento	36

4.1.3.	Comparação de Consumos de Energia Elétrica	40

4.1.4.	Comparação dos Valores Reais de Consumo com o Consumo Estimado	41

4.3.	Consumo de Água	42

4.4.	Análise dos Consumos de Água e Energia	45

4.4.1.	Indicadores Ambientais	45

4.4.2.	Redução do Consumo Energético, Ambiental e Económico	45

4.4.2.1.	Propostas de Melhoria	45

4.4.2.1.1.	Introdução de um Sistema Solar Fotovoltaico	45

4.4.2.1.2.	Substituição das Lâmpadas	48

4.4.2.1.3.	Água	50

4.4.2.1.4.	Outros	50

Capítulo 5	51

Capítulo 6 – Discussão e Comparação de Resultados	52

6.1.	Comparação dos 6 casos de Estudo	52

Capítulo 7 – Conclusões e Desenvolvimentos Futuros	57

Referências Bibliográficas	57

ANEXO I – Autoavaliação PSVA[29]	60

ANEXO II – Analisador de Potência	73

Índice de Figuras

Figura 1: Modelo Governativo do PSVA. Adaptado de CVRA 2015.	11

Figura 2: Autoavaliação do PSVA, prevista para todos os AE's. Adaptado de CVRA 2015.	12

Figura 3: Ciclo de melhoria contínua do PSVA. Adaptado de CVRA 2015.	12

Figura 15: Localização da adega. Vermelho - Adega Principal; Azul - Adega Chão de Judeus. Imagem adaptada do Bing Maps.	18

Figura 6: Curva de potência e consumo elétrico dos chillers Carrier da adega de Borba, durante a monitorização.	19

Figura 7: Curva de potência e consumo elétrico do chiller Daikin da adega de Borba, durante a monitorização.	20

Figura 8: Curva de potência e consumo elétrico do compressor da adega de Borba, durante a monitorização na época de vindima.	20

Figura 9: Curva de potência e consumo elétrico da arca frigorífica da adega Cooperativa de Borba.	21

Figura 10: Ciclo horário semanal de Inverno. [16]	22

Figura 11: Ciclo horário semanal de Verão. [16]	23

Figura 12: Diagrama de carga médio dos meses de Inverno.	25

Figura 13: Consumo de energia ativa em 2014.	26

Figura 14: Consumo de energia reativa nos anos de 2013 e 2014	27

Figura 15: Diagrama de carga diário médio para o período de Verão.	28

Figura 16: Diagrama de carga diário da adega no mês de Setembro.	28

Figura 17:  Pegada de CO2 proveniente do consumo elétrico da adega no ano de 2014.	29

Figura 18: Chillers Carrier. Fotografia do autor.	30

Figura 19: Arca frigorifica. Fotografia do autor.	30

Figura 20: Chiller Daikin. Fotografia do autor.	30

Figura 21: a) e b) Linha de montagem Nº 4. Fotografia do autor.	31

Figura 22: Alguns dos tipos de lâmpadas existentes na adega. Fotografias do autor.	32

Figura 23: Consumo mensal da iluminação de cada uma das zonas do edifício em estudo.	33

Figura 24: Consumo dos equipamentos de vindima.	35

Figura 28: Comparação dos consumos elétricos das linhas de engarrafamento.	39

Figura 29: Comparação dos consumos elétricos de cada zona da adega de Borba.	40

Figura 30: Comparação dos valores obtidos pelo estudo feito à adega de Borba com os valores provenientes das faturas.	41

Figura 31: Consumo anual de água na Adega Cooperativa de Borba.	43

Figura 32: Distribuição do consumo de água da adega.	44

Figura 33: Comparação dos 4 cenários para escolha de para qual será o sistema dimensionado.	45

Figura 34: Energia produzida pelo Sistema PV. Energia Consumida e energia em excesso proveniente dessa produção.	46

Figura 35: Pegada de CO2, proveniente da energia elétrica consumida, antes e depois da instalação do Sistema PV.	47

Figura 33: Ilustração das lâmpadas LED. 1 - LED bulb; 2 - Master LED tube e CorePro LED tube; 3 - Projetor LED IP65	49

Figura 57: Comparação dos valores de referência relativos ao consumo de água por cada litro de vinho (lágua/lvinho) com os indicadores respetivos de cada uma das adegas.	53

Figura 58: Comparação dos valores de referência relativos ao consumo de energia elétrica por cada litro de vinho (kWh/lvinho) com os indicadores respetivos de cada uma das adegas.	53

Figura 59: Relação entre os indicadores kWh/litro e €/litro.	54

Figura 60: Indicador ambiental lágua/lvinho em função da produção de vinho.	54

Figura 61: Indicador ambiental kWh/lvinho em função da produção de vinho.	55

Figura 62: Indicador ambiental €/lvinho em função da produção de vinho.	55

Figura 63: Indicador ambiental gCO2/lvinho em função da produção de vinho.	55

Figura 64: Funcionamento básico do Chauvin. Legenda dos botões principais e inputs do equipamento. Adaptado de [30] e [31].	73

Figura 66: Pinças medidoras de tensão. [32]	73

Figura 66: Ampflex. [33]	73

Figura 67: Exemplo de como colocar o chauvin durante uma medição. Adaptado de [34].	74

Índice de Tabelas

Tabela 8: Cálculo das horas mensais nas várias tarifas cada período de tempo.	22

Tabela 9: Nº horas totais mensais de cada um dos periodos de tarifas.	24

Tabela 10: Informação detalhada das lâmpadas existentes na adega.	31

Tabela 11: Informação detalhada dos equipamentos pertencentes à zona da adega principal.	33

Tabela 12: Equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 1.	35

Tabela 13: Equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 2.	36

Tabela 14: Equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 3.	36

Tabela 15: Equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 4.	37

Tabela 16: Comparação do consumo das linhas de engarrafamento.	37

Tabela 17: Consumos Anuais, experimentais e provenientes de faturas e o rácio entre ambos.	40

Tabela 18: Resumo detalhado dos dados relativos ao consumo de água da adega.	41

Tabela 19: Representação dos cálculos referentes aos gastos na lavagem das cubas e outros equipamentos.	43

Tabela 20: Valores resultantes dos gastos na lavagem das cubas e outros equipamentos.	43

Tabela 21: Indicadores ambientais da adega.	44

Tabela 22: Características do sistema PV dimensionado.	45

Tabela 23: Produção de CO2. Comparação das duas Fontes de energia e consequente poupança.	46

Tabela 24: Dados relativos às lâmpadas existentes na adega.	47

Tabela 25: Dados relativos às lâmpadas LED.	47

Tabela 26: Dados relativos ao Payback Time da lâmpada LED bulb E40.	48

Tabela 27: Payback Time das restantes lâmpadas.	48

Tabela 28: Comparação dos consumos elétricos da iluminação com e sem substituição de lâmpadas na adega. Comparação dos gastos. Poupança anual.	49

Tabela 49: Produção anual de vinho de cada um dos AE's referente ao ano de 2014.	51

Tabela 50: Indicadores ambientais de cada uma das adegas.	51

Tabela 51: Exemplos de medidas de eficiência postas em prática por cada AE.	55

Agradecimentos

Simbologia e Notações

η	Eficiência (%)

ϕ	Fator de potência

SGE			Sistemas de Gestão de Energia

ISO			Organização Internacional de Normalização

EN			European Norm

PDCA			Plan-Do-Check-Act

IDE			Indicadores de Desempenho Energético

CVRA			Comissão Vitivinícola Regional Alentejana

PSVA			Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo

AE			Agente Económico

EU			União Europeia

IIIEE			International Institute for Industrial and Environmental Economics

SGQ			Sistema Geral de Qualidade

AQS			Águas Quentes Sanitárias

CUR			Comercializador de Último Recurso

CIEG			Custos de Interesse Económico Geral

SEM			Sistema Elétrico Nacional

UPAC			Unidade de Produção de Autoconsumo

FDS			Fins-de-semana

GWP			Global Warming Potential

CSWA			California Sustainable Winegrowing Alliance

SWP			Sustainable Winegrowing Program

GEE			Gases com Efeito de Estufa

Capítulo 1 – Introdução

O mercado dos vinhos tem um papel cada vez mais importante nas exportações portuguesas. Estudos estatísticos apontam que o comércio do vinho contribui para 725 milhões de euros, perfazendo 1,5% do valor total das exportações nacionais de bens [1]. Assim, tendo em conta a grande concorrência, é importante reduzir perdas que ocorrem durante o processo de fabrico do produto. Este trabalho tem como objetivo descobrir e apontar caminhos para reduzir as perdas no consumo de água e energia, maximizando os proveitos no setor económico, aumentando a eficiência de todos os processos envolvidos na produção do vinho.

  - Motivação

A competição entre empresas é uma constante luta entre organizações que tentam atingir objetivos como o aumento do lucro, ações no mercado e o máximo de vendas em volume, fazendo variar elementos do mercado como o preço, o produto, a distribuição e a promoção. Para uma empresa sobressair, a chave está na eficiência e na perceção positiva que os potenciais consumidores possam ter relativamente à marca.

A eficiência é o rácio entre os produtos obtidos e os produtos utlizados. Quanto maior for o rácio, melhor, ou seja, os AE’s precisam de produzir mais com menos. O AE necessita de atingir a máxima eficiência energética e económica, poupando os fundos e o próprio meio-ambiente, visto ser um ponto importante para uma empresa saudável, sendo transversal ao sector vitivinícola. E para atingir todas essas necessidades a adega tem que ser eficiente, não podendo desperdiçar lucro em passo nenhum do processo de produção de vinho.

Por outro lado, apesar da indústria vitivinícola ter uma reputação de ser ambientalmente segura, estudos provaram que o cultivo de uvas e produção de vinho estão associados a várias preocupações ambientais [2]. Por essas razões a Comissão dos Vinhos Regionais do Alentejo (CVRA) decidiu criar um Plano de Sustentabilidade, onde se insere este trabalho.

  - Plano de Sustentabilidade da CVRA

    - PVSA: Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo[3]

O PSVA foi desenvolvido com a finalidade de abrir portas exteriores à vitivinicultura alentejana, quer aos pequenos quer aos grandes produtores, dando oportunidades de melhoria a cada um dos agentes económicos. A sociedade vitivinícola padece de lacunas, como a falta de comunicação entre consumidores e produtores e a falta de clareza nas afirmações de sustentabilidade feitas pelos produtores, o que faz diminuir o potencial comercial destes AE’s.

Um agente económico saudável e competitivo necessita de ter como um dos seus princípios a prática de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável assenta em 3 pilares fundamentais, o desenvolvimento social, ambiental e económico de uma organização, não sendo permitido a desvalorização de um dos três [4].

Foi com o objetivo de levar este pensamento para todas as organizações vitícolas e vitivinícolas que a CVRA partiu para o desenvolvimento do PSVA. Tendo como incentivo várias iniciativas internacionais de sustentabilidade na área da vitivinicultura, este plano visa melhorar a capacidade de inserção dos AE’s em mercados internacionais, auxiliando-os:

- No aumento da viabilidade técnica e económica, reduzindo os custos, mitigando as perdas existentes na organização, sejam estas energéticas, em matéria-prima, ou económicas;

- Indicando medidas pró-ativas com o intuito de mitigar as ameaças ao ambiente. Os recursos naturais são importantes no setor vitivinícola e devem ser tratados desse modo, praticando uma boa gestão dos recursos, contribuindo para uma diminuição do consumo exagerado desses recursos. O PSVA vai auxiliar os AE’s, fornecendo melhores práticas ambientais, e tentando demonstrar os benefícios de cada uma.

- Numa resposta efetiva a preocupações sociais, visto que um trabalhador satisfeito é um trabalhador eficaz.

- Fornecendo ferramentas para possibilitar um aumento na competitividade do produto final, garantindo a durabilidade do negócio.

- Na minimização de riscos e exposição a responsabilidades, sejam estas de caráter social, económico ou ambiental.

- Na introdução do produto em mercados novos, como o internacional, aumentando as exportações para os EUA, Canadá e países nórdicos.

- Possibilitando a interação entre AE’s com interesses comuns.

O PSVA está organizado como demonstra a Figura 1. Quem toma a decisão final é o concelho Geral da CVRA, sendo as decisões executadas pela Direção da CVRA e pelo gestor de Sustentabilidade. Por sua vez o órgão executivo consulta os AE’s e consultores especializados nas áreas de interesse, tendo em conta que terá que abordar elementos externos ao programa para avaliação (empresas de certificação) e consulta.

Órgão Executivo

Direção da CVRA + Gestor de Sustentabilidade

Grupo de Consulta

AE, Consultores de Enologia, Viticultura, Instituições de I&D

Consultor Externo

Órgão de Decisão

Concelho Geral da CVRA

Empresas de Certificação

Figura 1: Modelo Governativo do PSVA. Adaptado de CVRA 2015.

O plano possui 18 capítulos, cada um com 14 setores, destinados à melhoria da produção de uva e vinho. Um desses 18 capítulos é o da eficiência energética, onde assenta este trabalho. Sendo este um plano dirigido a todos os AE’s, independente da dimensão da organização, está preparado para ser aplicado tanto por AE’s de maior e menor dimensão, com um nível de maior ou menor desenvolvimento. De modo a definir o nível de desenvolvimento de cada AE, o plano possui uma autoavaliação inicial, ao qual os AE’s terão obrigatoriamente que responder. Para cada capítulo existem 4 níveis de implementação, do menos para o mais sustentável, como é possível observar na Figura 2.

Figura 2: Autoavaliação do PSVA, prevista para todos os AE's. Adaptado de CVRA 2015.

A organização e implementação deste plano assenta nos princípios da ISO 14 001, sendo um desses princípios o da melhoria contínua. Assim, os AE’s executam uma autoavaliação (ANEXO I – Autoavaliação PSVA), a partir da qual é identificado o desempenho da organização naquele momento no tempo. Posto isto e baseado nas oportunidades de melhoria identificadas segue-se a elaboração de um plano de ação que visa a implementação de melhorias e/ou a mitigação de falhas expostas na organização pela autoavaliação. No final de um ano de trabalho, e depois da implementação das alterações, o AE fará de novo uma autoavaliação para verificar se ocorreu melhoria na generalidade do seu sistema, como mostra a Figura 3.

Autoavaliação

Implementação das alterações

Interpretação dos resultados

Plano de ação

Ciclo de Melhoria Continua do PSVA

Figura 3: Ciclo de melhoria contínua do PSVA. Adaptado de CVRA 2015.

A CVRA possui parceiros europeus e nacionais, nomeadamente a Faculdade de Ciências de Lisboa (FCUL), a Universidade de Évora, ou o International Institue for industrial and Environmental Economics (IIIEE) da Universidade de Lund, na Suécia. O plano conta com apoio de fundos comunitários do programa “Alentejo 2020”.

    - Parceria CVRA – FCUL

  - Estrutura da Dissertação

Capítulo 2 – Estado de Arte

As primeiras tentativas de desenvolvimento sustentável na industria vitivinícola foram provenientes de regiões produtoras de vinho do Novo Mundo. Estes países fundaram e desenvolveram programas tendo como principal objetivo a promoção da sustentabilidade no setor vitivinícola. O primeiro programa de sustentabilidade, com mais de 20 anos (fundado no inicio da década de 90), foi promovido na Califórnia pela Lodi Winegrape Comission, intitulado de Integrated Pest Management. Seguido a este vieram os programas de sustentabilidade da Nova Zelândia (Sustainable Winegrowing New Zealand, 1994 [5]) (SWNZ) e da África do Sul (Integrated Production of Wine, 1998). Em 2001, teve inicio o Sustainable Winegrowing Program (SWP), na califórnia, sendo que a California Sustainable Winegrowing Alliance (CSWA) foi fundada em 2003, e em 2004 foi a vez da Austrália [6], com o Australian Wine Industry Stewardship Program (AWISP), Entwine Australia. Só na década de 2010, mais precisamente em 2012, é que um país da Europa, França, desenvolveu um programa de sustentabilidade [7].

Como referido no Capítulo 1, um dos programas de sustentabilidade utilizado como orientador para o PSVA foi o SWP. Foi escolhido visto ser um dos programas mais antigos, ou seja, com mais experiência na área e devido ao facto da Califórnia ter um clima semelhante ao do Alentejo, sendo ambos do tipo mediterrâneo temperado [7]. Neste capítulo serão abordados mais profundamente os 4 programas pioneiros no desenvolvimento de melhores práticas para a industria vitivinícola.

  - Sustainable Winegrowing Program (EUA – Califórnia)

O estado da califórnia engloba mais de 1 000 adegas, que produzem perto de 2 biliões de litros de vinho, consumindo para isso mais de 400 GWh de eletricidade anualmente. Grande parte desta eletricidade é consumida para refrigeração, o restante é utilizado para a compressão do ar, necessário para várias atividades na vindima, como o engarrafamento, aquecimento de água, bombagem para extração de água nos furos e para os equipamentos das linhas de engarrafamento [7].

As maiores áreas de utilização de água no sector vitivinícola são a higienização, das cubas de fermentação, barricas, linhas de engarrafamento, zona de esmagamento, entre outras.

Os custos de energia e água aumentaram rapidamente na Califórnia. Para além disso, o uso excessivo de água e energia resulta em impactes ambientais consideráveis. Tendo isto em conta, os vitivinícolas e vitícolas californianos perceberam que algo teria que ser feito pelo que começaram a implementar práticas sustentáveis nas atividades vitivinícolas.

O plano de sustentabilidade da Califórnia [8], tendo como objetivo fornecer ferramentas e conhecimento para que as suas adegas pudessem evoluir para uma prática mais sustentável, tanto económica, como social e ambiental, utilizando o método de Benchmark, ou método de referência, que tem como política a comparação do desempenho energético e de água, individual ou de um grupo de adegas, com uma métrica comum a todas que representa o que é considerado “normal” ou “padrão” e o que é considerado ótimo para esses mesmos valores. Estes valores devem poder ser aplicados a adegas de diferentes dimensões, utilizando por exemplo para a energia uma unidade que meça uso de energia por unidade resultante, neste caso particular, energia por litro de vinho, por exemplo [9].

O plano proposto pela CSWA, é composto por 14 capítulos com um total de 227 critérios. Esses capítulos são:

- Vitivinicultura;

- Gestão dos solos;

- Gestão do consumo de água nas vinhas;

- Gestão de pestes;

- Qualidade de vinho

- Gestão de ecossistemas;

- Eficiência energética;

- Conservação e qualidade da água na adega;

- Manuseamento de materiais;

- Redução e gestão dos resíduos sólidos;

- Compras “amigas do ambiente” preferenciais;

- Recursos humanos;

- Vizinhos e comunidade;

- Qualidade do ar.

Para cada uma das 14 áreas, o plano tem 4 categorias para aumento da sustentabilidade, e cada uma das categorias tem medidas específicas para o estado de evolução que se encontram as vinhas e adegas, com o intuito de englobar todas as adegas, mais ou menos avançadas. Embora o SWP não tenha sido criado com o intuito de ser um manual de “como fazer” nem um manual de regras e obrigações, devido ao interesse mostrado pelos membros, o plano foi desenhado para ser facilmente adaptável à família ISO 14 000.

O plano entende fazer com que os viticultores e vinicultores entrem num ciclo de melhoria contínua, fazendo com que estes aumentem as práticas sustentáveis. O ciclo consiste em fornecer ao participante atividades de autoavaliação, para que estes percebam em que nível do plano de sustentabilidade estão englobados, para posteriormente poderem usufruir de informações importantes e oportunidades educacionais sobre práticas sustentáveis, supervisionando e estudando os resultados das autoavaliações. O plano tem também em vista facilitar a troca de informação e comunicação entre os participantes.

  - Sustainable Winegrowing New Zealand (Nova Zelândia)

O plano de sustentabilidade da Nova Zelândia foi criado em 1994, como uma iniciativa da indústria conduzida pelos viticultores, mas apenas introduzida comercialmente em 1997, quando foi adotada por produtores de vinha de todas as regiões da Nova Zelândia.[10]

O programa foi desenhado para ajudar o sector vitivinícola a evoluir continuamente as suas práticas com o intuito de se tornar sustentável e reduzir o impacto que tem no ambiente.[5]

O Sustainable Winegrowing faz auditorias que ajudam a manter a integridade do programa, tornando os seus membros responsáveis por praticarem uma monitorização frequente, recolhendo e arquivando a informação que obtêm da mesma, aderindo ao mesmo tempo a normas, procedimentos e regulamentos que ajudam a manter objetiva a informação, assegurando sempre que os membros têm a correta formação e conhecimento para o trabalho. As auditorias fornecem também registos dos resultados e auxilia o desenvolvimento da indústria, fornecendo bases para a educação e formação aos seus membros.

A todas as vinhas e adegas é feita uma auditoria no fim do primeiro ano de registo e participação no programa. Após o primeiro ano, os viticultores podem esperar uma auditoria a cada 3 anos. [10]

O programa de sustentabilidade da Nova Zelândia procura fornecer o modelo de “melhores práticas” com atitudes ambientais a serem tomadas nas adegas e vinhas, garantindo a melhor qualidade em todos os processos desde a vinha à garrafa. O plano pretende também influenciar os consumidores a prestarem mais atenção ao ambiente, procurando vinho que assegure uma prática sustentável na produção do vinho. [5]

  - Integrated Production of Wine (África do Sul)

O IPW é um plano de sustentabilidade ambiental voluntário estabelecido pela indústria do vinho sul-africana em 1998. O plano tem como objetivos: servir como base para a aplicação dos princípios de produção integrada na produção de uva e vinho; regular o registo de vinhas e adegas que estejam interessadas na produção integrada; certificar-se de que os rótulos de vinhos provenientes de produção integrada sejam bem aplicados, assegurando confiança em tais rótulos.[11]

A avaliação do IPW é composta por 13 capítulos, com vários subcapítulos, avaliados de 0-5, sendo que 0 equivale a pobre, 2-3 equivale a médio, e 5 a bom.[12]

Os capítulos são:

- Treino do IPW;

- Qualidade das uvas;

- Consumo da energia e emissões de carbono;

- Implementação e manutenção das infraestruturas e equipamentos;

- Níveis de SO2;

- Substâncias adicionadas ao vinho:

- Arrefecimento;

- Gestão das águas residuais;

- Desinfetantes e agentes de limpeza;

- Gestão de resíduos sólidos;

- Poluição sonora;

- Material de empacotamento;

- Engarrafamento.

  - Australian Wine Industry Stewardship Program (Austrália)

O plano de sustentabilidade australiano começou em 2004, e foi evoluindo desde então passando por mais dois estágios. Em resposta às tendências protetoras do ambiente que foram surgindo, como as avaliações da pegada de carbono, o plano deu lugar ao Australian Wine Environmental Stewardship (AWES). Aqui a WFA (Winemakers Federation of Australia), entidade que administra o plano desde 2005, toma um papel mais ativo na área internacional, de modo a assegurar que as iniciativas ambientais provenientes tanto da indústria vitivinícola australiana como da internacional sejam reconhecidas e apoiadas por uma grande parte dos produtores de vinho.[13]

De forma semelhante aos restantes planos mencionados, os objetivos deste passavam por fornecer coordenação e ajuda para as iniciativas nacionais da indústria em relação à proteção ambiental para o ambiente, trabalhando com associações industriais regionais, auxiliando na coordenação de grupos de formação e auditorias energéticas. Outro dos objetivos do plano foi o de criar uma plataforma online, onde os viticultores e vinicultores interessados se pudessem registar, abrindo uma porta para uma biblioteca de informação relativa a boas práticas ambientais e módulos de formação relativos ao ambiente.

Em 2009, o AWES deu lugar ao Entwine. Este programa foi desenvolvido a pensar, que assim como os restantes planos aqui mencionados, é necessário englobar as vinhas e as adegas, e não só apenas uma delas. Assim, todos os processos de produção, desde o crescimento da uva até ao engarrafamento do vinho são estudados no programa, de modo a implementar novas práticas que protejam o ambiente e que sejam mais eficientes que as que se praticam[6]. A criação de uma plataforma Entwine online foi finalmente aprovada, estando focada em capturar, armazenar e reportar toda a informação proveniente dos membros da Entwine.

A Entwine aprovou 3 tipos de certificação ambiental, a primeira originalmente aprovada pela Entwine, Freshcare, que detem 93% do número total de membros, a ISO 14 001, que representa 4% dos membros e a MV System proveniente do vale de Mclaren e que possui cerca de 3% dos membros [13].

Capítulo 3 – Metodologia

Capítulo 4 – Caso de Estudo 1: Adega Cooperativa de Borba

No âmbito da auditoria do uso de água e energia na unidade de produção vitivinícola, o plano de trabalho foi definido da seguinte forma:

- Levantamento dos principais pontos de utilização de água e energia na unidade de produção vitivinícola;

- Quantificação da utilização mensal de utilização de água e energia da unidade a partir dos dados obtidos no levantamento;

- Validação da quantificação mensal de utilização de água e energia da unidade através de histórico mensal de consumos de água e energia da unidade;

- Análise do impacto de medidas de racionalização de utilização de água e energia: viabilidade de implementação, investimento e tempo de retorno financeiro;

- Elaboração do relatório da atividade desenvolvida.

Embora a Cooperativa de Borba seja composta por duas adegas, a “Adega Principal” e a de “Chão de Judeus” (recentemente construída), como é possível ver na Figura 15, apenas foi estudada a primeira, devido ao facto de possuir a maioria do consumo da cooperativa.

Figura 15: Localização da adega. Vermelho - Adega Principal; Azul - Adega Chão de Judeus. Imagem adaptada do Bing Maps.

  - Tratamento dos Dados

    - Cálculo do consumo elétrico dos Chillers

Figura 6: Curva de potência e consumo elétrico dos chillers Carrier da adega de Borba, durante a monitorização.

Na adega Cooperativa de Borba, existem 3 chillers, um mais recente da marca Daikin e outros dois da marca Carrier, sendo apenas utilizados na época de vindima, não tendo sido possível uma monitorização diária completa destes equipamentos. Foram efetuadas duas monitorizações, uma aos chillers Carrier, durante 4 horas e 35 minutos, e outra ao chiller Daikin, durante 5 horas e 35 minutos. Então, para calcular o consumo elétrico destes equipamentos, é importante ter em conta que o consumo elétrico foi dividido em dois consumos estratégicos, o consumo diurno (8h00 – 18h30) e o consumo noturno (18h30 – 8h00). Durante a época de vindima, a adega recebe uvas até as 18h30 de cada dia, e tendo em conta que o consumo elétrico da adega é sensivelmente constante, visto que as atividades praticadas durante o horário podem ser consideradas de intensidade constante durante o horário de funcionamento e observando a Figura 6 e a Figura 7, que representam a curva de potência e o consumo elétrico dos 3 chillers da adega durante a monitorização, verifica-se que o aumento do consumo é praticamente linear ao tempo, sendo possível estimar o consumo elétrico diurno da adega através da monitorização efetuada.

Figura 7: Curva de potência e consumo elétrico do chiller Daikin da adega de Borba, durante a monitorização.

Sabendo que no período de monitorização, os chillers Carrier consumiram 483 kWh, então durante o período de funcionamento da adega (10,5h) terão consumido 912 kWh. O mesmo raciocínio se aplica para o outro chiller.

A monitorização foi realizada durante o dia, pelo que o consumo que estes equipamentos têm durante a noite é desconhecido. No entanto, de acordo com [15], um chiller típico diminui o seu consumo em cerca de 50% a partir do horário de encerramento. Após o encerramento da adega, o chiller terá que manter apenas a temperatura das cubas estável, visto que não são recebidas mais uvas. Assim, e assumindo que os dias de vindima são semelhantes, é possível calcular o consumo anual dos chillers.

    - Cálculo do consumo elétrico dos compressores

Figura 8: Curva de potência e consumo elétrico do compressor da adega de Borba, durante a monitorização na época de vindima.

Só foi possível monitorizar o compressor numa altura de pouca intensidade da adega, pelo que esta monitorização não reflete o verdadeiro consumo elétrico do equipamento. Na Figura 8 é possível observar a curva de potência do equipamento e o seu consumo elétrico durante a monitorização.

O compressor é um equipamento que só está ligado quando o depósito de ar comprimido fica abaixo do setpoint estabelecido. Embora fique em stand-by, o seu consumo nessas horas é residual como é possível verificar na Figura 8. Assim, é possível mais uma vez assumir que entre as 8h e as 18h30 será praticamente constante, pelo que é possível calcular o consumo elétrico diário do compressor e posteriormente o consumo anual (ou seja, o consumo no período de vindima, visto que só trabalha após esse período).

    - Cálculo do consumo elétrico da Arca Frigorifica

A arca frigorífica da adega de Borba foi monitorizada durante 17,17 horas. Observando a Figura 9, que representa a curva de potência e o respetivo consumo elétrico deste equipamento, verifica-se que o consumo da arca frigorífica é previsível e constante pelo que se pode chegar ao seu consumo diário, multiplicando pelo período. No entanto existe a necessidade de afirmar que a estimativa pode não ser o mais precisa, visto que não foi feita nenhuma monitorização durante a época de vindima, altura em que o consumo será previsivelmente mais elevado.

Figura 9: Curva de potência e consumo elétrico da arca frigorífica da adega Cooperativa de Borba.

Depois de se ter todos os dados devidamente organizados e o consumo de todos os equipamentos calculados, será interessante distribuir o consumo mensalmente. Aqui é importante saber o calendário de consumo da adega, de modo a saber o que está em funcionamento em cada mês do ano. Posto isto, é possível fazer a comparação do consumo elétrico calculado através do estudo efetuado à adega com o consumo que vem nas faturas. Assim, é possível ter uma noção de quão preciso foi o estudo.

    - Construção do diagrama de carga diário da adega

De modo a fazer um estudo aprofundado do consumo da adega, optou-se por construir a curva de consumo elétrico diária para cada mês do ano, em vez de ser apenas estudado o consumo mensal da adega. Este estudo assenta nos dados de consumo elétrico contidos nas faturas e na informação fornecida pelos trabalhadores sobre o funcionamento da adega.

Antes de definir o diagrama de carga, é necessário saber-se qual o ciclo horário para o fornecimento de energia da adega. Na adega Cooperativa de Borba, como não foi encontrada informação nenhuma sobre qual o ciclo horário da adega, assumiu-se que seria o ciclo horário semanal para todos os fornecimentos em Portugal continental [16], por ser o que melhor assentava no consumo da adega. Os consumos elétricos dividem-se por tarifas em tarifa de Ponta, de Cheia, de Vazio e de Super-vazio. Estes consumos estão todos representados nas faturas.

Para a elaboração do diagrama de carga diário foram estabelecidos 2 períodos de funcionamento da adega, o período de trabalho e o período fora de trabalho.

Caso de estudo 1

No caso da adega Cooperativa de Borba, o período de trabalho engloba todas as horas em que a adega está em funcionamento, ou seja, todos os dias da semana entre as 9:00h e as 17:00h. As restantes horas da semana e os fins-de-sema fazem parte do período fora de trabalho. Assim, é possível verificar na Figura 10 e Figura 11, quais os períodos tarifários englobados no período de trabalho e no período fora de trabalho.

Figura 10: Ciclo horário semanal de Inverno. [16]

Figura 11: Ciclo horário semanal de Verão. [16]

Para chegar à curva de consumo diária da adega foi admitido que a adega tem um período de funcionamento das 8h00 às 17h00, durante 5 dias por semana, 4,33 semanas por mês (52 semanas no período de 1 ano). Assim, chega-se à conclusão que a adega tem cerca de 195 horas (194,85) por mês pertencentes ao período de trabalho. Por outro lado, admitindo que não se trabalha aos fins-de-semana e sabendo o período de funcionamento da adega, sabe-se que são cerca de 325 horas (324,75) por mês as horas que englobam o período fora de trabalho. Depois de se saber as horas totais mensais de cada período de trabalho é necessário dividir essas horas pelos períodos tarifários (Ponta, Cheia, Vazio e Super vazio). Na Tabela 8 estão representadas o número de horas totais mensais de cada período tarifário.

Horário de Inverno

Tabela 8: Cálculo das horas mensais nas várias tarifas cada período de tempo.

Período de Ponta

| 09:30 – 12:00 | 2,5 horas/dia no período de trabalho |
| --- | --- |
| 18:30 – 21:00 | 2,5 horas/dia no período fora de trabalho |
| Período de Trabalho Nº horas/mês | 2,5horasdia×5 diassemana×3,44semanasmês=54 horas/mês |
| Período Fora de Trabalho Nº horas/mês | 2,5horasdia×5 diassemana×3,44semanasmês=54 horas/mês |

Período de Cheia

| 07:00 – 09:30 12:00 – 17:00 | 6,5 horas/dia no período de trabalho |
| --- | --- |
| 17:00 – 18:30 21:00 – 24:00 09:30 – 13:00 (Sábado) 18:30 – 22:00 (Sábado) | 5,5 horas/dia (durante a semana) e 7 horas (Sábado) no período fora de trabalho |
| Período de Trabalho Nº horas/mês | 6,5horasdia×5diassemana×4,33diassemana=141 horas/mês |
| Período Fora de Trabalho Nº horas/mês | 5,5horasdia×5 diassemana+7horassemana×3,44 semanasmês=150 horas/mês |

Período de Vazio

|  | 0 horas/dia no período de trabalho |
| --- | --- |
| 00:00 – 02:00 06:00 – 07:00 06:00 – 09:30 (Sábado) 13:00 – 18:30 (Sábado) 22:00 – 24:00 (Sábado) 00:00 – 02:00 (Domingo) 06:00 – 24:00 (Domingo) | 3 horas/dia (durante a semana), 13 horas/dia (Sábado) e 20 horas/dia (Domingo) no período fora de trabalho |
| Período de Trabalho Nº horas/mês | - |
| Período Fora de Trabalho Nº horas/mês | 3horasdia×5 diassemana+13horassemana+20horassemana×3,44 semanasmês=208 horas/mês |

Período de Super Vazio

| – | 0 horas/dia no período de trabalho |
| --- | --- |
| 02:00 – 06:00 | 4 horas/dia no período fora de trabalho |
| Período de Trabalho Nº horas/mês | - |
| Período Fora de Trabalho Nº horas/mês | 4horasdia×7diassemana×3,44 semanasmês=121 horas/mês |

Sabendo as horas correspondentes a cada período de tarifa, é necessário dividir o consumo de cada mês por cada um desses períodos de tarifa, para saber qual a potência debitada a cada hora. Os períodos de vazio e super vazio apenas pertencem ao período fora de trabalho.

No caso dos períodos de cheia e ponta, assume-se que após o encerramento da adega, esta teria um consumo constante pelo que a potência debitada nos períodos de ponta e cheia, fora do período de trabalho, seria igual à potência do período de vazio.

Por último foram calculadas as potências de cheia e ponta no período de trabalho. Sabendo a potência debitada por hora no período fora de trabalho, e sabendo o número de horas desse período é possível saber o consumo elétrico desse mesmo período e o consumo remanescente, através da equação (1). Através das variáveis ”consumo” e “número de horas mensais de trabalho”, é calculada a potência.

1-Potênciatarifa x×Nºhorasmêsfora de trab.Consumotarifa x×Consumotarifa xNºhorasmês Trab.  (1)

Horário de Verão

As horas totais mensais de cada um dos períodos de tarifas estão representadas na Tabela 9.

Tabela 9: Nº horas totais mensais de cada um dos periodos de tarifas.

|  | Ponta | Cheia | Vazio | Super Vazio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Período Trabalho | 65 horas/mês | 130 horas/mês | – | – |
| Período Fora de Trabalho | – | 204 horas/mês | 208 horas/mês | 121 horas/mês |

Os valores representados na Tabela 9 foram calculados da mesma forma demonstrada no horário de Inverno.

Nos meses de vindima, foi admitido o horário de funcionamento normal da adega com exceção do encerramento, que é alargado das 17:00 para as 18:30.

Figura 12: Diagrama de carga médio dos meses de Inverno.

Finalmente com os dados todos calculados é possível traçar a linha de consumo da adega. Neste trabalho foram elaborados 14 diagramas de carga, um para cada mês do ano, um que representa a média dos meses de Inverno e outro que representa a média dos meses de Verão. A Figura 12 representa como forma de exemplo o diagrama de carga de Inverno. Os resultados ilustram as limitações da metodologia utilizada: o consumo de ponta de manhã estimado é superior ao consumo médio durante o dia o que é difícil de explicar. Contudo, para se obter um melhor resultado seria necessário a monitorização de um dia típico de cada mês, ao longo do ano.

  - Consumo de Energia Elétrica

    - Consumos de Energia Globais

O fornecimento de energia na Adega de Borba é feito pela Endesa, em Média Tensão (MT), com uma potência contratada de 740 kW.

      - Energia Elétrica Ativa

Através das faturas eletrónicas fornecidas pela adega, foi possível traçar o perfil energético anual da mesma. Ao longo do ano, a adega consumiu cerca de 1 GWh, sendo que o seu mês de maior consumo foi o de Setembro, seguindo-se do mês de Outubro (época da vindima), como se observa na Figura 13.

Figura 13: Consumo de energia ativa em 2014.

Verifica-se que o consumo médio mensal ronda os 63 MWh, excluindo os meses de Setembro e Outubro, que fogem a essa mesma média. Este consumo, típico para consumidores de área agrícola e vitivinícola, apresenta desafios especiais com um consumo durante os meses de vindima que chega a ser três vezes superior ao consumo médio para os restantes meses do ano.

      - Energia Elétrica Reativa

A adega cooperativa de Borba já implantou um banco de condensadores há bastante tempo. Contudo, não existem dados anteriores à implantação do banco de condensadores para comparação. No início de 2013, houve uma alteração nos escalões da energia reativa, que se repercutiu nas faturas da adega, uma vez que o banco de condensadores não tinha um controlador instalado. Em Setembro desse mesmo ano, instalou-se o controlador e observou-se uma significante diminuição do consumo de energia reativa entre os dois anos, Figura 14, produzindo uma poupança de 84% correspondente a 3800€/ano.

Figura 14: Consumo de energia reativa nos anos de 2013 e 2014

      - Diagrama de Carga Diário

Figura 15: Diagrama de carga diário médio para o período de Verão.

Através do estudo do comportamento energético da adega e da rotina diária foi possível traçar o perfil de consumo energético da mesma durante um dia típico de cada mês do ano, como foi referido no Capítulo 3.2.4. Assim, ainda no capítulo referido, é possível observar o diagrama de carga de Inverno na Figura 12, e no presente capítulo o diagrama de carga de Verão, na Figura 15, e o diagrama de carga do mês de Setembro, o mês onde mais se faz sentir o período de vindima, na Figura 16.

Como é possível verificar, no período de Verão, o consumo aumenta ligeiramente, possivelmente devido ao aumento do calor e consequente aumento do trabalho dos equipamentos de frio.

Figura 16: Diagrama de carga diário da adega no mês de Setembro.

Observando o diagrama de carga de Setembro, é visível que a curva toma valores muito superiores aos da média, ao longo do dia. Isto deve-se, mais uma vez, à época de vindima. Nesta época, para além dos equipamentos que costumam funcionar o ano todo, estão também os equipamentos de vindima a funcionar, como é o caso dos chillers.

      - Dióxido de Carbono (CO2)

Para a produção da energia utilizada pela adega durante o ano de 2014, foram produzidas cerca de 383 toneladas de CO2, de acordo com os dados fornecidos pelo comerciante de energia elétrica.

A pegada de carbono, que mede a quantidade de dióxido de carbono (CO2) que é produzida e libertada para o meio ambiente, é um importante indicador energético ambiental. Essa informação relativa apenas à produção de carbono associada ao consumo de energia elétrica na adega é fornecida todos os meses pela Endesa na fatura da empresa. Na Figura 17 estão representados esses dados.

Figura 17:  Pegada de CO2 proveniente do consumo elétrico da adega no ano de 2014.

    - Consumos de Energia Desagregados

O horário de funcionamento, está dependente da época do ano. Fora da época da vindima, existe atividade entre as 8:00h e as 17:00h, sendo que dentro da época da vindima as atividades podem chegar a decorrer entre as 7:00h e as 4:00h do dia seguinte.

Durante o relatório vão ser utilizados quatro termos diferentes para separar zonas de consumo de eletricidade da adega. A “Iluminação” inclui todo o consumo referente à iluminação da adega de Borba. O termo “Equipamentos de Vindima” inclui todos os equipamentos apenas utilizados na vindima, com exceção dos dois equipamentos de frio e o filtro tangencial que trabalham para lá da época de vindima. Por último, o termo “Linhas de Engarrafamento” compreende todo o consumo respeitante às linhas de engarrafamento da adega e o termo “Outros”, que contém todos os equipamentos que não foram englobados nos três sectores de consumo anteriores.

Os dados que serão aqui apresentados foram levantados na semana de 25 a 29 de Maio de 2015, já referido no Capítulo 1.2.1. De salientar que devido ao facto de ter sido num período fora da vindima, grande parte das máquinas estavam desligadas, pelo que a monitorização de algumas das mesmas não foi possível.

      - Caracterização Geral das Instalações

Sistemas de Refrigeração e climatização

De modo a manter os produtos (uva e mosto) a temperaturas controladas, é necessário um equipamento que produza frio, pois as temperaturas na zona são muito elevadas.

Figura 18: Chillers Carrier. Fotografia do autor.

Para isso são utilizados três chillers, dois da marca Carrier e um da marca Daikin, representados respetivamente na Figura 18 e na Figura 20, e ainda uma arca frigorífica, representada na Figura 19.

Figura 19: Arca frigorifica. Fotografia do autor.

Figura 20: Chiller Daikin. Fotografia do autor.

Sistemas de AQS (Águas Quentes Sanitárias)

A adega Cooperativa de Borba possui um sistema solar térmico, marca e modelo Buderus Vaciosol CPC I2, que efetua o aquecimento da água para higienização. São ao todo 14 painéis solares e um depósito de 6700l, tendo como auxiliar o gás butano.

Linhas de Engarrafamento

Na linha de engarrafamento, ocorre a lavagem, o enchimento, o embalamento e empacotamento das garrafas de vinho. É um sistema automatizado pelo que acarreta consumos energéticos à adega. A adega possui 4 linhas de engarrafamento, sendo que a linha nº 4 faz o empacotamento de vinho em bag in box, estando representada na Figura 21.

Figura 21: a) e b) Linha de montagem Nº 4. Fotografia do autor.

a)

b)

      - Iluminação

O sistema de iluminação é baseado em lâmpadas fluorescentes tubulares de 36 W e 58 W, distribuídas por toda a extensão da adega, económicas de 125 W e 75W, exteriores assim como uma lâmpada de Halogéneo de 650W. Na adega de Borba, existem também lâmpadas de vapor de Mercúrio HPL 250 W e focos de 400W. A zona de barricas é basicamente iluminada por lâmpadas economizadoras de 12W. Algumas das lâmpadas referidas estão representadas na Figura 22.

Na Tabela 10 é possível ver a listagem das lâmpadas na adega.

Figura 22: Alguns dos tipos de lâmpadas existentes na adega. Fotografias do autor.

Tabela 10: Informação detalhada das lâmpadas existentes na adega.

| Área Funcionamento | Tipo Equipamento |  | Pot. (W) | Horas/dia | Consumo Diário (kWh/dia) | Nº dias | Consumo Anual (kWh/ano) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nome | Nº |  |  |  |  |  |  |
| Adega Principal | Fluorescente | 80 | 2X36 | 9 | 51,84 | 30 | 1 555 | 12 |
| Adega Principal | Focos | 4 | 400 | 9 | 14,40 | 30 | 432 | 3 |
| Adega Principal | Fluorescente | 23 | 36 | 9 | 7,45 | 30 | 224 | 2 |
| Exterior | Fluorescente | 5 | 125 | 5 | 3,13 | 264 | 825 | 6 |
| Exterior | Economizadora | 1 | 75 | 5 | 0,38 | 264 | 99 | < 1 |
| Exterior | Fluorescente | 1 | 650 | 5 | 3,25 | 264 | 858 | 7 |
| Adega Principal | HPL | 52 | 250 | 9 | 117,00 | 30 | 3 510 | 27 |
| Linha Engarraf. | Fluorescente | 12 | 2X36 | 9 | 7,78 | 219 | 1 514 | 12 |
| Linha Engarraf. | Fluorescente | 2 | 125 | 9 | 2,25 | 219 | 438 | 3 |
| Linha Engarraf. | Fluorescente | 17 | 2X58 | 9 | 17,75 | 219 | 3 455 | 26 |
| Zona das Barricas | Economizadora | 73 | 12 | 4 | 3,50 | 40 | 140 | < 1 |
| Zona das Barricas | Fluorescentes | 24 | 36 | 4 | 3,46 | 40 | 138 | < 1 |
|  |  |  |  |  |  | Total | 13 118 |  |

Figura 23: Consumo mensal da iluminação de cada uma das zonas do edifício em estudo.

Ao longo do ano, a adega consome cerca de 11 500 kWh, despendidos para a iluminação. Esta estimativa foi feita com a ajuda dos funcionários da adega Cooperativa de Borba. Visto que era impraticável uma monitorização constante de todos os equipamentos da adega ao longo de um ano, alguns dados são obtidos por suposições, através do conhecimento da rotina da adega. Dependendo da zona onde está colocada, cada lâmpada tem um “calendário” diferente de utilização, que foi estudado, mais uma vez, com a ajuda dos trabalhadores da adega. As lâmpadas pertencentes à área das linhas de engarrafamento estão em funcionamento cerca de 155 dias por ano (é uma média dos dias em que cada linha está em funcionamento). Por outro lado, no exterior as lâmpadas estão ligadas 5 horas do dia, pois possuem um temporizador que as desliga após esse período, ao longo de 264 dias. Na Figura 23, é possível observar o consumo mensal de cada uma das divisões da adega.

Verifica-se que em 3 meses, a energia elétrica utilizada consumida para iluminação na zona da adega perfaz 44% do consumo elétrico total anual despendido para a iluminação (ver Tabela 10, sendo que a lâmpada HPL 250W, produz a grande maioria do consumo elétrico dessa zona). É ainda de notar que a zona das barricas tem um consumo elétrico irrelevante face aos restantes.

Ao todo, o consumo da iluminação é de 1,3% do consumo total da adega.

      - Equipamentos de Vindima

Na adega principal, foram listados todos os equipamentos existentes, sendo que foi feita uma estimativa do consumo anual desta zona da adega em grande parte com base na experiência dos trabalhadores da adega, como já referido anteriormente. Na Tabela 11, está representado um resumo dos dados obtidos para esta área da adega.

Tabela 11: Informação detalhada dos equipamentos pertencentes à zona da adega principal.

| Equipamento | Nº Equip. | Nº Horas/dia | Nº dias/ano | Consumo Anual (kWh) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegões | 4 | 8 | 40 | 7360 | < 5 |
| Desengaçadores | 4 | 8 | 40 | 10848 | < 5 |
| Bombas Massa | 4 | 8 | 40 | 9600 | < 5 |
| Transportadores de Engaço | 7 | 8 | 40 | 7184 | < 5 |
| Bombas Peristálticas | 3 | 5 | 40 | 7440 | < 5 |
| Motores Cubas | 142 | 1,25 | 40 | 12425 | < 5 |
| Cubas Rotativas | 9 | 0,15 | 40 | 297 | < 5 |
| Centrais Hidráulicas | 3 | 1,5 | 30 | 900 | < 5 |
| Prensa Wilmes | 1 | 4 | 30 | 1080 | < 5 |
| Filtro Tangencial | 1 | 1 667 | Horas/ano | 35000 | 8 |
| Filtro Vácuo | 2 | 6 | 30 | 7848 | < 5 |
| Sem Fins | 2 | 7 | 40 | 4800 | < 5 |
| Prensas | 10 | 7,5 | 40 | 51520 | 11 |
| Chillers | 3 | 24 | 60 | 251700 | 51 |
| Compressor | 1 | 9 | 30 | 618 | < 5 |
| Arca Frigorifica | 1 | 24 | 120 | 13672 | < 5 |
| Colhedor de amostra | 1 | 10 | 55 | 2200 | < 5 |
| Equipamento de frio | 2 | 8 | 190 | 45696 | 10 |
|  | Total |  |  | 470187 |  |

Os equipamentos em cima listados, trabalham apenas em época de vindima, com exceção dos equipamentos de frio e do filtro tangencial, como foi referido anteriormente no relatório. O consumo dos chillers preenchem mais de 50% do consumo total. Ao todo, este sector contribui para 42% do consumo elétrico total da adega e em apenas 3 meses, o que explica o pico de Setembro. Na Figura 24, é possível observar o consumo dos equipamentos listados graficamente apresentados.

Figura 24: Consumo dos equipamentos de vindima.

Como é possível verificar, são poucos os equipamentos que consomem mais de 10 000 kWh, o que significa que o consumo elétrico dos 3 meses de vindima está concentrado em 10 (3 chillers) equipamentos, sendo que os chillers ainda se destacam dos restantes como os maiores consumidores transpondo a barreira dos 100 000 kWh.

Estes equipamentos sofrem manutenção todos os anos, de modo que estejam sempre adequados ao funcionamento, nunca consumindo mais energia do que a necessária.

      - Linhas de Engarrafamento

Nas tabelas que se seguem estão representados resumos dos dados obtidos para cada uma das 4 linhas de engarrafamento existentes na adega. Durante o estudo da adega, não foi possível a monitorização do compressor que fornece o ar comprimido a todas as máquinas das linhas de engarrafamento. A Tabela 12, representa os equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 1.

| Equipamento | Consumo Anual (kWh) | % |
| --- | --- | --- |
| Transportadores | 13 292 | 13 |
| Quadros de Controlo | 30 720 | 30 |
| Alimentadoras de Rolha | 1 536 | 1,5 |
| Enxaguadora, Enchedora e Rolhadora | 7 168 | 7 |
| Laser | 452 | < 1 |
| Lavadora de exteriores | 2 458 | 2 |
| Capsuladora e Rotuladora | 4 813 | 5 |
| Secadora de Exteriores | 16 384 | 16 |
| Máquinas de Cola | 12 513 | 12 |
| Formadora de Caixas e Encaixotadora | 7 926 | 8 |
| Controlo de Peso | 2 048 | 2 |
| Fechadora de Caixas | 482 | < 1 |
| Mangueira e pistola Máquina Cola 1 e 2 | 246 | < 1 |
| Codificador de Caixas | 3 768 | 4 |
| Total | 103 305 |  |

Tabela 12: Equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 1.

Ao todo, a linha de engarrafamento 1 consome cerca de 103 805 kWh por ano, estando em funcionamento 128 dias, com uma média de 8 horas por dia.

Na Tabela 13 estão representados os valores de consumo da linha de engarrafamento 2.

Tabela 13: Equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 2.

| Equipamento | Consumo Anual (kWh) | % |
| --- | --- | --- |
| Transportadores | 21 278 | 28 |
| Bombas Vácuo | 3 720 | 5 |
| Quadros Controlo | 22 320 | 29 |
| Despaletizador | 2 976 | 4 |
| Alimentador de Rolhas | 1 488 | 2 |
| Enxaguadora, Enchedora e Rolhadora | 4 538 | 6 |
| Laser | 167 | < 1 |
| Capsuladora - Distribuidora de Capsulas | 744 | < 1 |
| Secadora de exteriores | 9 672 | 13 |
| Rotuladora | 3 720 | 5 |
| Wrap Around | 1 190 | 2 |
| Máquina da Cola | 1 488 | 2 |
| Mangueiras e pistolas da Máquina de Cola | 744 | < 1 |
| Codificador de Caixas | 1 079 | < 1 |
| Paletizador | 1 042 | < 1 |
| Envolvedora | 1 116 | < 1 |
| Total | 77 283 |  |

No período de um ano a linha de engarrafamento 2 consome cerca de 77 283 kWh, estando em funcionamento 93 dias, com uma média de 8 horas por dia.

Na Tabela 14 estão representados os valores de consumo da linha de engarrafamento 3.

Tabela 14: Equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 3.

| Equipamento | Consumo Anual (kWh) | % |
| --- | --- | --- |
| Transportadores | 57 341 | 28 |
| Bombas Vácuo | 7 240 | 3,5 |
| Quadros Controlo | 43 440 | 21 |
| Despaletizador | 5 792 | 3 |
| Alimentador de Rolhas | 2 896 | < 1 |
| Enxaguadora, Enchedora e Rolhadora | 27 802 | 14 |
| Controlo de Rolhas | 14 | < 1 |
| Laser | 724 | < 1 |
| Capsuladora | 434 | < 1 |
| Secadora de exteriores | 28 960 | 15 |
| Rotuladora, Armazenamento Bobines Rot | 7 240 | 4 |
| Wrap Around | 11 584 | 6 |
| Máquina da Cola | 2 896 | < 1 |
| Mangueiras e pistolas Maquina Cola | 2 896 | < 1 |
| Codificador de Caixas | 2 100 | < 1 |
| Paletizador | 2 027 | < 1 |
| Envolvedora | 2 172 | < 1 |
| Total | 205 848 |  |

Anualmente, a linha de engarrafamento 3 consome cerca de 205 848 kWh, estando em funcionamento 181 dias, com uma média de 8 horas por dia. É a linha de engarrafamento com maior consumo da adega. O consumo da linha de engarrafamento 4, a linha de empacotamento bag in box, está apresentado na Tabela 15.

Tabela 15: Equipamentos pertencentes à linha de engarrafamento 4.

| Equipamento | Consumo Anual (kWh) | % |
| --- | --- | --- |
| Transportadores | 30 445 | 15 |
| Grupo Enchimento Astepo | 3 066 | 2 |
| Grupo Enchimento Guedes & Russo | - | - |
| Máquinas de Cola | 36 669 | 19 |
| Mangueiras Maquinas Cola | 1 533 | < 1 |
| Formadora de Caixas | 15 330 | 8 |
| Fechadora de Caixas | 13 797 | 7 |
| Codificador de Caixas | 4 446 | 2 |
| Retralizador de Caixas | 84 315 | 43 |
| Robot Paletizador | 3 066 | 2 |
| Etiquetadoras | 5 362 | 3 |
| Total | 198 030 |  |

A linha 4 consome cerca de 198 030 kWh, estando em funcionamento 219 dias, com uma média de 14 horas por dia.

Como é possível verificar, os motores utilizados para o transporte das garrafas durante o processo de engarrafamento são grandes consumidores de energia elétrica, contribuindo com cerca de 21% para o consumo elétrico total das linhas de engarrafamento. Isto pode dever-se ao facto de serem bastantes motores e durante o funcionamento das linhas, os transportadores estarem em constante funcionamento. No entanto, existem outros equipamentos com grandes consumos como são o caso das máquinas de cola, dos quadros de controlo, e do retralizador de caixas.

Na Tabela 16, estão representados os consumos anuais de cada uma das linhas.

Tabela 16: Comparação do consumo das linhas de engarrafamento.

| Linhas de Engarrafamento | Consumo Anual (kWh) | % |
| --- | --- | --- |
| Linha de engarrafamento 1 | 103 805 | 18 |
| Linha de engarrafamento 2 | 77 283 | 13 |
| Linha de engarrafamento 3 | 205 848 | 35 |
| Linha de engarrafamento 4 | 198 030 | 34 |

Na Figura 28, é possível observar graficamente a comparação de consumos elétricos entre cada uma das linhas de engarrafamento.

Figura 28: Comparação dos consumos elétricos das linhas de engarrafamento.

As linhas de engarrafamento 3 e 4 possuem um consumo bem mais elevado que as restantes duas, uma vez que, apesar de serem mais recentes, são linhas maiores que as duas primeiras e trabalham mais horas do que as 2 restantes. Ao todo, a secção das linhas de engarrafamento consome cerca de 584 965 kWh, perfazendo mais de 50% (56%) do consumo elétrico total da adega.

    - Comparação de Consumos de Energia Elétrica

É visível, na Figura 29, que as áreas da Adega de Borba onde existe mais consumo (mais de 90% do consumo total da adega) são a zona dos “Equipamentos de Vindima” e das “Linhas de Engarrafamento”, sendo que a primeira é sazonal e a outra anual. A “Iluminação” apenas constitui menos de 1% do consumo total. A parcela “Outros” é referente a consumos da bomba do furo de água [15][24].

Figura 29: Comparação dos consumos elétricos de cada zona da adega de Borba.

    - Comparação dos Valores Reais de Consumo com o Consumo Estimado

Figura 30: Comparação dos valores obtidos pelo estudo feito à adega de Borba com os valores provenientes das faturas.

Através das faturas traçou-se a curva de consumo de energia ativa da adega ao longo do ano de 2014. Essa curva foi comparada com os valores obtidos da recolha de dados no estudo da adega. Como é possível observar na Figura 30, os valores estão próximos.

A Tabela 17, demonstra  que a diferença percentual entre os dois conjuntos de valores é de 6%.

Tabela 17: Consumos Anuais, experimentais e provenientes de faturas e o rácio entre ambos.

| Consumo Anual (fatura eletrónica) | 1 006 465 kWh |
| --- | --- |
| Consumo Anual (resultados experimentais) | 1 082 606 kWh |
| Rácio Anual | 106% |

Apesar da proximidade dos valores, terá ocorrido uma sobrestimação dos consumos elétricos, em particular na época da vindima. Ainda assim, visto que a diferença não foi muito significante, é possível partir para a elaboração de propostas de melhoria tendo em base os valores encontrados com o estudo da adega.

  - Consumo de Água

Neste sector agroindustrial, a água, para além de ser útil para o crescimento da uva (processo não incluído no âmbito do presente trabalho), é essencial na higienização diária e contínua de todos os equipamentos existentes na adega, para controlo das pragas bacterianas indesejáveis (e.g. derivadas da fermentação). Toda a água utilizada pela adega provém do furo da mesma, com exceção de uma parcela que apenas abastece um escritório, a qual não foi contabilizada. A bomba que extrai a água do furo da adega, tem uma potência de 10 kW e um caudal de 12 m3/h.

Através dos dados fornecidos pela adega, foi possível construir a Tabela 18, discriminando os gastos de água de algumas tarefas da adega.

Tabela 18: Resumo detalhado dos dados relativos ao consumo de água da adega.

| Mês | Consumo mensal (m3/mês) |  | Consumo médio diário mensal (m3/dia) |  | Consumo mensal água tratada (m3/mês) |  | Consumo mensal linhas engarraf. (m3/mês) |  | Recup. mensal Linhas engarraf. (m3/mês) |  | Lav. Equip. adega (m3/ano) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan |  | 2673 |  | 134 |  | 604 |  | 604 |  | 40 |  | 980 |  |
| Fev |  | 1524 |  | 80 |  | 583 |  | 583 |  | 17 |  |  |  |
| Mar |  | 1199 |  | 60 |  | 468 |  | 468 |  | 37 |  |  |  |
| Abr |  | 1269 |  | 60 |  | 563 |  | 563 |  | 19 |  |  |  |
| Mai |  | 1278 |  | 61 |  | 604 |  | 604 |  | 50 |  |  |  |
| Jun |  | 1302 |  | 72 |  | 613 |  | 613 |  | 14 |  |  |  |
| Jul |  | 1364 |  | 57 |  | 618 |  | 618 |  | 36 |  |  |  |
| Ago |  | 1400 |  | 61 |  | 365 |  | 365 |  | 0 |  |  |  |
| Set |  | 3884 |  | 169 |  | 667 |  | 667 |  | 15 |  |  |  |
| Out |  | 2876 |  | 131 |  | 980 |  | 980 |  | 35 |  |  |  |
| Nov |  | 1792 |  | 105 |  | 725 |  | 725 |  | 14 |  |  |  |
| Dez |  | 982 |  | 43 |  | 560 |  | 560 |  | 37 |  |  |  |

Anualmente, a Adega Cooperativa de Borba gasta uma média de 21600 m3. O mês crítico, no qual há maior gasto de água, é o de Setembro, coincidindo com a época de vindima.

A água proveniente do furo é tratada antes de chegar à adega. Desta água, uma parcela passa por um filtro, tendo um tratamento especial, pois vai ser utlizada na lavagem e enxaguamento das garrafas e ainda no laboratório da adega. Através de um procedimento denominado de CIP (Cleaning In Place), parte da água utilizada nas linhas de engarrafamento é recuperada. Esta lavagem tem como objetivo a limpeza de áreas grandes em fábricas utilizando um mix de produtos químicos, calor e água para higienizar máquinas, ou tubagens, sem as desmontar.  Em circuito fechado, as linhas são lavadas e a água que resta da lavagem é reaproveitada e armazenada num depósito. Este depósito dispõe de duas sondas, uma que regista a quantidade de água no depósito, não permitindo que seja inferior a um nível pré-determinado, e outra que mede a concentração do produto na água evitando alterações. A água utilizada na lavagem das garrafas é também recuperada, tratada e reintegrada na rede geral da adega.

Na lavagem de equipamentos da adega utilizados na vindima, estando dentro destes incluídos as cubas, são gastos anualmente uma média de 980 m3, sendo este último valor uma estimativa obtida através do conhecimento da rotina da adega, fornecido pelos funcionários da mesma.

Na Figura 31, abaixo representada, observa-se o perfil da curva de consumo de água da adega.

Figura 31: Consumo anual de água na Adega Cooperativa de Borba.

A monitorização foi efetuada pela própria adega, recolhendo o número de m3 consumidos em cada dia que a adega esteve em funcionamento.

Na lavagem das linhas de engarrafamento, opta-se pelo procedimento CIP, já referido em cima. Contudo, por vezes é derramado vinho no chão, sendo este lavado com mangueiras. O processo dura até o chão estar completamente lavado. O caudal das mangueiras utilizadas é de 1,1 l/s.

A lavagem das cubas, é feita através de um mecanismo de limpeza em forma de esfera que faz dispersar uma espuma à base de soda cáustica que juntamente com a água higieniza a cuba. Toda a água utlizada numa cuba para lavagem é reutilizada para pelo menos 15 cubas. O princípio básico do processo passa por ligar a mangueira a uma ponta em forma de esfera, que normalmente faz parte da tampa, e a água segue em circuito fechado de volta para o depósito.

Para desinfeção das cubas, o processo é o mesmo, mas para uma questão de higienização, a água é apenas reutilizada para 4 a 5 cubas.

Os restantes equipamentos da adega, utlizados na vindima, são lavados através da aplicação de uma espuma e enxaguamento livre.

Assim, após o tratamento dos dados adquiridos falando com os funcionários da adega foi possível fazer uma estimativa da água utilizada nos equipamentos da adega. Esta estimativa está representada na Tabela 19 e Tabela 20.

Tabela 19: Representação dos cálculos referentes aos gastos na lavagem das cubas e outros equipamentos.

Tabela 20: Valores resultantes dos gastos na lavagem das cubas e outros equipamentos.

|  | Antes da Vindima | Vindima | Depois da Vindima |
| --- | --- | --- | --- |
| Cubas Ferment. | 5714 l | 528000 l | 5714 l |
| Cubas Depósito | 3714 l | 156000 l | 3714 l |
| Outros Equip. | - | 277200 l | - |

Figura 32: Distribuição do consumo de água da adega.

Como é possível verificar, existem diversas atividades onde é consumida água, podendo ser comparadas na Figura 32.

Como é possível verificar na figura, a lavagem dos equipamentos perfaz uma parte muito pequena do consumo de água da adega, embora não contenha a lavagem das tubagens e trasfegas. A maior parcela pertence à vinificação, lavagem de tubagens e das trasfegas, lavagens estas que não estão incluídas na lavagem de equipamentos. O engarrafamento por outro lado também constitui um papel importante no consumo de água visto que mais de 30% do consumo provém desse sector. No ano de 2014 foram recuperados 314 m3 nas linhas de engarrafamento.

  - Análise dos Consumos de Água e Energia

    - Indicadores Ambientais

No ano de 2014 foram engarrafadas 12 044 821 garrafas de vinho e produzidos cerca de 12 000 000 litros de vinho engarrafados. Durante este processo, foram consumidos 1 006 465 kWh, a que correspondem cerca de 383 toneladas de CO2, como já havia sido referido no Capítulo 4.1.1.4.

Os indicadores ambientais da adega, referentes apenas à produção do vinho estão representados na Tabela 21.

Tabela 21: Indicadores ambientais da adega.

| Indicadores ambientais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Custo da eletricidade por unidade de vinho engarrafado | €/l | 0,0125 |
| Energia consumida por unidade de vinho engarrafado | kWh/l | 0,084 |
| Água consumida por unidade de vinho engarrafado | l/l | 1,795 |
| Quantidade de CO2 produzido por unidade de vinho engarrafado | g/l | 31,9 |

Estes indicadores foram calculados com base nos resultados obtidos do estudo feito aos consumos da adega, juntamente com a informação proveniente das faturas elétricas.

    - Redução do Consumo Energético, Ambiental e Económico

      - Propostas de Melhoria

        - Introdução de um Sistema Solar Fotovoltaico

Figura 33: Comparação dos 4 cenários para escolha de para qual será o sistema dimensionado.

Para o dimensionamento do sistema foi assumido que o diagrama de carga da mesma seria o descrito no Capítulo 4.1.1.3. Como já foi referido, foram estudados 4 cenários diferentes, um cenário para o mês de menor radiação do ano (dimensionamento para o mês Dezembro), o caso de maior consumo por parte da adega (dimensionamento para o mês de Setembro), um caso para o mês de maior radiação do ano (dimensionamento para o mês de Julho) e um cenário para uma média anual, cenários ilustrados na Figura 33.

Figura 34: Energia produzida pelo Sistema PV. Energia Consumida e energia em excesso proveniente dessa produção.

Como é possível observar na Figura 33, o cenário que melhor responde às necessidades da adega e exigências do regulamento, tendo tambem em conta que a lesgislação em vigor penaliza a venda de energia à rede, é o cenário 3, ou seja, o cenário que se dimensiona o sistema para o mês de Julho, em que a energia produzida em excesso é a menor possível. A potência pico do sistema PV será então a potência máxima necessária para um dia tipico do mês de Julho (visto no diagrama de carga de Julho), ou seja, 226 kWp. Na Figura 34, é possivel verificar a energia produzida pelo sistema que é consumida e a que está em excesso (sendo vendida à rede) de um dia típico de cada mês do ano. É de notar que em Julho, nas horas de maior produção do painel, não existe energia desperdiçada.

Um sistema PV, para além do investimento inicial, inlcui custos de manutenção e operação (O&M), que são normalmente calculados admitindo que ao longo da vida útil do sistema perfazem 2% do investimento inicial ao ano. Para o cálculo da poupança obtida com o sistema PV, é necessário ter os custos de O&M em consideração, a receita proveniente do consumo evitado pelo sistema e a receita proveniente da energia vendida à RESP.

Assim, assumindo que o preço do Wp se situa nos 1,2€/Wp, um sistema desta dimensão teria um investimento de  295 000 €, mas como é possível observar na Tabela 22, conduzirá a uma poupança anual na ordem dos 35 000 €, permitindo recuperar o investimento total em menos de 9 anos.

| Sistema Solar Fotovoltaico |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potência Pico (kWp) | Nº Módulos | Área Ocupação (m2) |  |
| 246 | 864 | 1447 |  |
| Investimento | Poupança Anual | Payback Time |  |
| 295 000 € | 34 441 € | 8,6 anos |  |

Tabela 22: Características do sistema PV dimensionado.

Ao instalar este sistema PV, contribui-se para a diminuição da pegada de carbono da adega. Como referido no Capítulo 4.1.1.4, anualmente a adega produz cerca de 383 toneladas de CO2, como consequência do consumo da energia elétrica. Com a introdução do PV, 29% dessa produção seria eliminada. Na Tabela 23, estão representadas as produções de CO2 da energia proveniente da companhia Endesa, do sistema PV dimensionado e da adega de Borba após a instalação do sistema PV (balanço entre a produção PV e a energia proveniente da Endesa). Observando a Figura 35, é possível verificar a diferença da pegada de CO2, proveniente do consumo de energia elétrica, antes e depois da introdução do sistema PV dimensionado.

| Produção de CO2 | Endesa | PV | Poupança | Empresa com PV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meses | CO2 (kg) | CO2 (kg) | CO2 (kg) | CO2 (kg) |
| Janeiro | 27 992 | 698 | 6 193 | 20965 |
| Fevereiro | 25 104 | 868 | 7 703 | 16652 |
| Março | 22 401 | 1 021 | 9 056 | 12677 |
| Abril | 22 915 | 1 096 | 9 726 | 12541 |
| Maio | 22 149 | 1 186 | 10 523 | 12482 |
| Junho | 26 176 | 1 304 | 11 575 | 12498 |
| Julho | 25 853 | 1 384 | 12 278 | 12804 |
| Agosto | 23 145 | 1 185 | 10 514 | 14775 |
| Setembro | 87 939 | 1 219 | 10 820 | 80519 |
| Outubro | 46 467 | 1 010 | 8 966 | 39298 |
| Novembro | 26 618 | 794 | 7 048 | 21687 |
| Dezembro | 26 044 | 648 | 5 753 | 19515 |
| Total | 382 803 | 12 414 | 110 156 | 276412 |
| GWP Energia Solar [25] | 0,0389 | kg CO2/kWh |  |  |
| GWP Energia Endesa | 0,3841 | kg CO2/kWh |  |  |

Tabela 23: Produção de CO2. Comparação das duas Fontes de energia e consequente poupança.

Figura 35: Pegada de CO2, proveniente da energia elétrica consumida, antes e depois da instalação do Sistema PV.

        - Substituição das Lâmpadas

Apesar da iluminação representar 1% do consumo total da adega, é importante reduzir o custo nas várias vertentes. Após o estudo das lâmpadas na adega, concluiu-se que não compensaria substituir a maioria das lâmpadas existentes por outras mais eficientes, não só porque algumas delas já integravam a tecnologia LED, mas também porque grande parte da utilização ocorria em períodos específicos do ano (nomeadamente na época da vindima), durante poucas horas por dia ou em número reduzido. Aquando da falha de uma lâmpada, é aconselhado trocar por uma que seja LED. Na Tabela 24, estão representados os dados relativos às luminárias existentes na adega: quantidade das mesmas, número de lâmpadas e quais utilizam balastro (coluna 2, 3 e 4), o preço total da luminária, de cada tipo de lâmpada e o do balastro (é de frisar que foi assumido que os balastros utilizados na adega são eletrónicos com uma potência de 4W e que custam 10€ já com IVA incluído) (colunas 5, 6 e 7). As colunas 9, 10 e 11 descrevem a potência de cada elemento, enquanto a última coluna é dedicada a investimento total de cada tipo de luminária.

(A.P.)

Tabela 24: Dados relativos às lâmpadas existentes na adega.

O método utilizado para o cálculo do payback time foi o referido no Capítulo 3.3.3.

Na Tabela 25 e ilustrado na Figura 33, estão indicadas as lâmpadas LED escolhidas para a substituição de cada uma das lâmpadas existentes.

Tabela 25: Dados relativos às lâmpadas LED.

| Lâmpadas Antigas | Lâmpadas P/ Substituição | QTD Lamp. | Valor Lumi. (€) | Pot. Lumi. (W) | Invest. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPL | LED bulb E40 | 52 | 98,40 | 60 | 5 116,80 |
| Fluo. Tub. | Master LED tube | 183 | 14,76 | 18 | 2 701,08 |
| Fluo. Tub. (L.E) | Master LED tube (L.E) | 24 | 14,76 | 18 | 354,24 |
| Fluo. Tub. (A.P) | CorePro LEDtube | 34 | 19,68 | 22 | 669,12 |
| Halogéneo | Projetor LED IP65 | 1 | 123,00 | 100 | 123,00 |

2 Dados relativos às lâmpadas LED.

3

Figura 33: Ilustração das lâmpadas LED. 1 - LED bulb; 2 - Master LED tube e CorePro LED tube; 3 - Projetor LED IP65

1 Dados relativos às lâmpadas LED.

Na Tabela 26, estão representados os dados do cálculo do payback time da lâmpada LED bulb E40 100W.

Tabela 26: Dados relativos ao Payback Time da lâmpada LED bulb E40.

| Número Horas diárias | 9 |  |
| --- | --- | --- |
| Número Dias anuais | 30 |  |
| Tarifa Média Eletricidade (€) | 0,087 |  |
| Tipo Lâmpada | HPL 250W | LEDbulb E40 60W |
| Consumo anual (kWh) | 3510 | 842 |
| Custo anual (€) | 305,37 | 73,29 |
| Tempo de Vida (h) | 16 000 | 30 000 |
| Rácio (tempo de vida) | 1,875 |  |
| Custo associado ao Rácio (€) | 20,24 (por ano) | 46,10 (por ano) |
| Investimento inicial (€) | 639,6 | 5 116,80 |
| Payback Time (anos) | 21,7 |  |

Na substituição de lâmpadas, segundo a Sodisul, um payback time aceitável está entre 1-2 anos, no entanto, a lâmpada LED bulb tem um payback time maior. No presente caso, a reduzida utilização da lâmpada não favorece a substituição da mesma por uma de LED aquando o término da sua duração, porque o valor de investimento não é compensado pela diminuição no consumo elétrico da lâmpada. Os payback times das restantes lâmpadas estão representados na Tabela 27.

Tabela 27: Payback Time das restantes lâmpadas.

| Lâmpada | Payback Time |
| --- | --- |
| Master LED tube 18W | 19 anos |
| Master LED tube 18 W (L.E) | 1,9 anos |
| CorePro LED tube 22W | 2,2 anos |
| Proj LED IP65 100W | 1,9 anos |

É possível ver que excetuando a terceira e a última lâmpada, todas as outras têm payback times acima dos 2 anos, embora o da corepro Led esteja relativamente pouco acima. Na Tabela 28, assumindo que são escolhidas para substituição as 3 últimas duas lâmpadas, descartando as primeiras duas por não serem financeiramente competitivas, estão representadas a redução do consumo elétrico e as suas consequências na fatura.

|  | S/ Substituição de lâmpadas | C/ Substituição de lâmpadas | Poupança | Poupança (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo Anual (kWh) | 10 161 | 6 553 | 3 607 | 36% |
| Gastos (€) | 826 | 484 | 341 |  |

Tabela 28: Comparação dos consumos elétricos da iluminação com e sem substituição de lâmpadas na adega. Comparação dos gastos. Poupança anual.

        - Água

No que toca ao consumo de água, existem algumas práticas que ajudam no aumento da eficiência. Por exemplo, o investimento na formação dos trabalhadores da adega é uma delas, sendo que a adega demonstra já dar bastante atenção a este parâmetro. É muito importante que os trabalhadores estejam abertos, informados e atentos para as boas práticas de sustentabilidade.

É sempre possível a introdução de redutores no final das mangueiras, peças que aumentam a pressão, diminuindo o caudal da mangueira. A colocação de uma torneira, ou de um terminal capaz de interromper o fluxo de água da mangueira são também boas soluções para redução de consumo de água, visto que até chegar à torneira perde-se água. Por outro lado, se a torneira tiver muito longe é mais fácil deixar a água correr do que ir fechar a torneira, mesmo quando não se precisa de água.

        - Outros

Seria conveniente a colocação de contadores elétricos em todas as zonas da adega, para que fosse possível saber exatamente o que está a ser consumido, quando está a ser consumido e onde está a ser consumido. Isto possibilitaria traçar o perfil de consumo de energia elétrica da adega de forma mais rigorosa.

Por vezes existem equipamentos, que por estarem bastante desatualizados, ou danificados são muito ineficientes, fazendo que com seja mais favorável investir num equipamento novo do que manter o existente. Outro exemplo, prende-se com o facto de que as cubas de uma adega devem apresentar um bom isolamento de modo a que não se registem perdas para o exterior, tendo em conta que é eficiente utilizar as cubas no máximo da sua capacidade, visto que uma massa maior tem menor perdas térmicas, reduzindo o consumo energético.

Nas linhas de engarrafamento, os motores de transporte uma vez ligados estão em constante funcionamento com ou sem garrafas a passarem pelos tapetes. Esta situação acarreta consumos elétricos desnecessários para a adega. Uma solução para resolver este problema será adicionar um sensor que detete a chegada de uma garrafa aos tapetes, interrompendo o funcionamento dos motores de transporte até que o sensor detete uma garrafa.

Capítulo 5

Capítulo 6 – Discussão e Comparação de Resultados

  - Comparação dos 6 casos de Estudo

Ainda no âmbito da colaboração com o PSVA foram conduzidas mais quatro auditorias energéticas a outros agentes económicos do Alentejo por outros dois alunos da FCUL. Devido a opções de confidencialidade, neste capítulo, a cada AE foi atribuída uma letra do alfabeto.

Neste capitulo, pretende-se então comparar o desempenho energético dos seis agentes económicos estudados.

Uma vez que os AE estudados são bastante diferentes entre si, tanto em termos de processos utilizados como em volume de negócio, primeiramente procedeu-se à comparação da produção de vinho verificada em 2014, como se pode ver na Tabela 49.

Tabela 49: Produção anual de vinho de cada um dos AE's referente ao ano de 2014.

| Agente Económico | Produção (klvinho) |
| --- | --- |
| A | 12 000 |
| B | 600 |
| C | 573 |
| D | 450 |
| E | 445 |
| F | 333 |

Após a caracterização em termos de produção de vinho, e dada as grandes diferenças verificadas, procedeu-se à comparação entre os indicadores energéticos e ambientais dos vários AE’s, onde se comparam os valores totais de consumo de eletricidade, água, custo energético e emissões de gases com efeito de estufa (GEE) resultantes que foram necessários para produzir um litro de vinho. A  Tabela 50 apresenta os valores obtidos.

Tabela 50: Indicadores ambientais de cada uma das adegas.

| Indicadores | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €/l | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,22 |
| kWh/l | 0,08 | 0,42 | 0,5 | 0,39 | 0,28 | 1,57 |
| lágua/lvinho | 1,8 | 14,5 | 10,9 | 6,5 | 5,6 | 5,7 |
| gCO2/l | 32 | 143 | 187 | 119 | 77 | 576 |

De modo a comparar o desempenho dos vários agentes foi feita uma pesquisa de valores de referência para os diferentes indicadores. A CVRA forneceu um intervalo para o indicador de litros de água por litro de vinho onde estão incluídas todas as adegas pertencentes ao PSVA. As adegas estão englobadas entre os 1,2 e os 14,4 litros de água por litros de vinho [27].

Relativamente ao indicador energético, que relaciona a eletricidade consumida por cada litro de vinho produzido, foi possível obter informação proveniente de Inglaterra [28]. Estudos feitos ao sistema produtor de vinho inglês mostram que as adegas estão englobadas entre os 0,040 e 2,065 kWh/lvinho.

Na Figura 57 e na Figura 58, estão representadas as comparações entre os intervalos de referência e os indicadores energéticos dos AE’s respetivos.

Figura 57: Comparação dos valores de referência relativos ao consumo de água por cada litro de vinho (lágua/lvinho) com os indicadores respetivos de cada uma das adegas.

Figura 58: Comparação dos valores de referência relativos ao consumo de energia elétrica por cada litro de vinho (kWh/lvinho) com os indicadores respetivos de cada uma das adegas.

Ao analisar a tabela e os gráficos é possível verificar que a adega A é aquela que apresenta o menor consumo específico de energia e de água. Consequentemente, as emissões de CO2 e custo por litro são também menores. É importante referir que este último indicador depende ainda das condições contratuais de fornecimento de eletricidade verificadas entre o agente económico e o comercializador de energia. A influência desse fator pode ser observada na Figura 59 que apresenta a relação entre os indicadores de custo e consumo elétrico.

Figura 59: Relação entre os indicadores kWh/litro e €/litro.

É possível verificar que não há uma relação de proporcionalidade entre o custo e o consumo elétrico. Inclusivamente existem situações em que, ao contrário das restantes adegas, a um consumo elétrico maior corresponde um menor custo. Esta situação é explicada pelas condições contratuais estabelecidas. É ainda possível concluir que a adega A apresenta condições contratuais mais vantajosas, isto é, menor custo por kWh de eletricidade. As adegas B e D, por serem as que apresentam um maior declive, são entre todas as que pagam mais por kWh de eletricidade consumida.

Comparando todos os indicadores concluímos que a adega A apresenta um melhor desempenho em termos de gestão de recursos dada a diversidade de medidas implementadas nos últimos anos para a redução dos consumos de eletricidade e água. Da mesma forma, verifica-se que a adega F é a que apresenta pior desempenho e, consequentemente, um maior potencial de redução em termos de custo energético, de consumo energético e de respetivas emissões de GEE. Porém, ao comparar o consumo de água, é possível verificar que o agente económico C é o que apresenta maior potencial de redução.

Todos os AE’s apresentam potencial de redução quando comparado com os valores inferiores de referência ou com o agente com o melhor desempenho no estudo. No entanto, é importante referir que o potencial de redução não está relacionado apenas com as dimensões ou níveis de produção do agente, mas com as suas características operacionais, processos adotados para a produção de vinho, capacidade de investimento, entre outros.

A Figura 60, Figura 61, Figura 62 e Figura 63 representam a relação entre os indicadores ambientais e a produção de vinho das várias adegas.

Figura 60: Indicador ambiental lágua/lvinho em função da produção de vinho.

Figura 61: Indicador ambiental kWh/lvinho em função da produção de vinho.

Figura 62: Indicador ambiental €/lvinho em função da produção de vinho.

Figura 63: Indicador ambiental gCO2/lvinho em função da produção de vinho.

Observando as 4 figuras acima representadas, verifica-se uma correlação entre os indicadores e a produção de cada AE. Embora exista sempre pelo menos um outlier, em todos os indicadores é possível verificar que os AEs com produções semelhantes têm indicadores semelhantes, e quanto maior a produção, menor o valor do indicador. Podemos então concluir que, regra geral, quanto maior a produção da adega melhor o desempenho em termos de gestão de recursos.

Representado na Tabela 51, estão algumas das medidas adotadas pelos 6 AE’s, sendo que existem vários exemplos de boas práticas de eficiência energética que podem ser replicadas nos outros AE’s.

| Adegas | Boas Práticas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumo Água |  |  | Consumo Energia |  |  |
|  | CIP (Cleaning In Place) | Esfera de espuma (cubas) | Monitorização Consumo água | Painel Solar Térmico | Painel Fotovoltaico | Banco Condensadores |
| A | x | x | x | x |  | x |
| B |  |  |  |  |  | x |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  | x |  |  |  |
| E |  |  |  |  | x |  |
| F |  |  |  |  |  | x |

Tabela 51: Exemplos de medidas de eficiência postas em prática por cada AE.

Adicionalmente, ao comparar os diferentes agentes económicos estudados, é possível constatar que não há ainda um conhecimento dos consumos que se verificam em cada área do processo, aliado a uma fraca gestão dos recursos energéticos e de água. Deste modo, justifica-se a necessidade e importância do presente projeto, uma vez que os agentes económicos revelam cada vez mais um interesse em inverter os referidos problemas.

Capítulo 7 – Conclusões e Desenvolvimentos Futuros

Referências Bibliográficas

[1]	“VINIPORTUGAL - O SECTOR DO VINHO.” [Online]. Available: http://www.viniportugal.pt/OSector.

[2]	K. L. Christ and R. L. Burritt, “Critical environmental concerns in wine production: An integrative review,” J. Clean. Prod., vol. 53, pp. 232–242, 2013.

[3]	J. Barroso, “Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA),” 2015.

[4]	“Desenvolvimento Sustentável.” [Online]. Available: http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html.

[5]	“Sustainable Winegrowing New Zealand • NZ Wine.” [Online]. Available: http://www.nzwine.com/sustainability/sustainable-winegrowing-new-zealand/.

[6]	“Australian Wine Industry Stewardship 2009 NATIONAL REPORT.”

[7]	S. Aureliano, “Plano Estratégico de Desenvolvimento e Promoção Turística para o Enoturismo no Alentejo e Ribatejo,” p. 295, 2016.

[8]	G. Zucca, D. E. Smith, and D. J. Mitry, “Sustainable viticulture and winery practices in California: What is it, and do customers care?,” Int. J. Wine Res., vol. 1, pp. 189–194, 2009.

[9]	C. Galitsky and E. Worrell, “Pier F Inal P Roject R Eport Best Winery Guidebook : Benchmarking and Energy and Water Savings Tool,” Contract, no. November, 2005.

[10]	“Plano Sustentabilidade Nova Zelândia - Procedimentos.”

[11]	“IPW Home Page.” [Online]. Available: http://www.ipw.co.za/.

[12]	D. R. Tobergte and S. Curtis, “Integrated Production of Wine: Guidelines for Cellars,” J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.

[13]	“Australian Wine Environmental Stewardship Coordination Project Title: Australian Wine Environmental Stewardship Coordination,” 2013.

[14]	“Energia Reativa.” [Online]. Available: http://www.solarwaters.pt/energia-reactiv-a/bateria-de-condensadores.

[15]	M. Mendonça, “Dissertação de Mestrado,” FCUL, 2015.

[16]	“Ciclo Semanal para todos os fornecimentos em PT Continental.” [Online]. Available: http://www.erse.pt/pt/electricidade/tarifaseprecos/periodoshorarios/Paginas/CicloSemanalTodosFornecPtCont.aspx.

[17]	ERSE, “Ciclo semanal com feriados.” [Online]. Available: http://www.erse.pt/pt/electricidade/tarifaseprecos/periodoshorarios/Paginas/CiclopcionalosconsumidoresMATATMT.aspx. [Accessed: 14-Apr-2016].

[18]	“Enquadramento do novo regime de Produção Distribuída,” 2014.

[19]	“OMIE - Mercado Ibérico Energia.” [Online]. Available: http://www.omie.es/inicio.

[20]	T. U. V Power, “SW 285 MONO.” .

[21]	“PHOTON International – The Solar Power Magazine,” Mar-2016.

[22]	“PV potential estimation utility - PVGIS.” [Online]. Available: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe.

[23]	SODISUL, “comunicação privada,” 2015.

[24]	S. Baeta, “Dissertação de Mestrado,” 2015.

[25]	V. Kabakian, M. C. McManus, and H. Harajli, “Attributional life cycle assessment of mounted 1.8kWp monocrystalline photovoltaic system with batteries and comparison with fossil energy production system,” Appl. Energy, vol. 154, pp. 428–437, 2015.

[26]	“PA - D,” vol. 10209, p. 61668075.

[27]	M. Engel, T. Hörnlein, F. Jacques, and A. Ohlsson, “Manual de Produção Mais Limpa para Adegas,” 2015.

[28]	M. Smyth and A. Nesbitt, “Energy and English wine production: A review of energy use and benchmarking,” Energy Sustain. Dev., vol. 23, no. 1, pp. 85–91, 2014.

[29]	J. Barroso, “comunicação privada.pdf.”

[30]	“Chauvin.” [Online]. Available: http://www.conrad.com/medias/global/ce/1000_1999/1400/1400/1403/674479_BB_00_FB.EPS_1000.jpg.

[31]	“Chauvin visto de cima (imagem foi alterada).” [Online]. Available: http://www.instrumentcenter.se/20.0.0.0/5141/cache/5141_b4beff65995f07ca332a763fdf429986.jpg.

[32]	C. F. Officer, “Statement of compliance,” pp. 21–110, 2006.

[33]	“Ampflex.” .

[34]	“Como colocar Chauvin.” [Online]. Available: https://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1400/1400/1401/674479_AB_00_FB.EPS_1000.jpg.

ANEXO I – Autoavaliação PSVA[29]

Capitulo 5 - Eficiência Energética na Vinha (EEV)

| Lista de Critérios | Categorias |  |
| --- | --- | --- |
| EVV 5.1 Planeamento, Monitorização, Objetivos e Resultados na Vinha | Pré-Inicial | Existiu uma ideia geral dos consumos anuais totais de energia (eletricidade, gás natural, propano, gasóleo e gasolina), nas operações da vinha E Os custos associados às tarifas da eletricidade nunca foram revistos |
|  | Inicial | Uma auditoria de energia da generalidade das operações da vinha foi feita nos últimos 5 anos E As tarifas associadas aos custos da eletricidade foram recentemente revistas E Os resultados da auditoria foram tidos em conta aquando da tomada de decisões sobre manutenção, investimentos e formação dos colaboradores |
|  | Intermédio | Uma auditoria de energia da generalidade das operações da vinha foi feita nos últimos 5 anos, e revista anualmente E Um Plano de Gestão de Energia documentado, foi desenvolvido, e inclui elementos como a iluminação, bombas, tanques, refrigeração, motores, etc. E Algumas das medidas identificadas na auditoria como de maior custo-benefício foram implementadas E O uso total de energia foi monitorizado e registado ao longo de todo o ano E Objetivos de eficiência foram estabelecidos para o uso de energia em geral |
|  | Desenvolvido | Uma auditoria de energia da generalidade das operações da vinha foi feita nos últimos 5 anos, e revista anualmente E Um Plano de Gestão de Energia documentado, foi desenvolvido, e inclui elementos como a iluminação, bombas, tanques, refrigeração, motores, etc. E Algumas das medidas identificadas na auditoria como de maior custo-benefício foram implementadas E O uso total de energia foi monitorizado e registado ao longo de todo o ano, e foi usado para calcular métricas de desempenho para a energia e produção de gases do efeito de estufa associados ao uso de energia E Objetivos de eficiência foram estabelecidos para o uso de energia em geral E Métricas sobre energia e metodologias de conservação de energia foram introduzidas num programa de formação para os colaboradores sobre sensibilização no uso e consumo de energia |
| EVV 5.2 Eficiência das bombas e motores na vinha | Pré-Inicial | A operação e manutenção das bombas tem sido a mesma desde a sua instalação |
|  | Inicial | A eficiência das bombas foi considerada um elemento importante da gestão da irrigação da vinha E Foram feitos esforços para melhorar a eficiência energética das bombas |
|  | Intermédio | A eficiência das bombas foi considerada um elemento importante da gestão da irrigação da vinha E A eficiência das bombas foi testada E Se fossem necessárias novas bombas, foram consideradas as bombas "mais adequadas" bem como diferentes velocidades de operação E A totalidade da infraestrutura de irrigação foi revista (pressão da distribuição, emissores de caudal, nível da água subterrânea, taxas de recarga) |
|  | Desenvolvido | A eficiência das bombas foi testada e os resultados usados para auxiliar nas decisões de manutenção e substituição E Se fossem necessárias novas bombas, foram consideradas as bombas "mais adequadas" bem como de diferentes velocidades de operação E A totalidade da infraestrutura de irrigação (pressão da distribuição, emissores de caudal, nível da água subterrânea, taxas de recarga) e todos os elementos da gestão de irrigação da vinha (retenção de água no solo, evapotranspiração, sistema de irrigação, nível de água subterrânea, taxas de recargas e integridade dos furos) foi tida em conta E Reparações e substituições de bombas foram documentadas |
| EVV 5.3 Veículos na vinha | Pré-Inicial | Não foi determinada a quantidade de combustível usado na vinha |
|  | Inicial | Foi determinada a quantidade de combustível usado na vinha |
|  | Intermédio | Foi determinada e registada a quantidade de combustível usado na vinha E Foram analisadas práticas e impactos em determinadas tecnologias relativas a consumos de combustível (ex. travessas dos tratores, manutenção e eficiência de motores, idade dos equipamentos) por forma a aumentar a eficiência no uso de combustíveis E A armazenagem de combustível é realizada em instalação adequada e equipada com bacias de retenção e equipamentos anti-derrame, assim como equipamento de combate a incêndio |
|  | Desenvolvido | Foi determinada e registada a quantidade de combustível usado na vinha E Foram analisadas práticas e impactos em determinadas tecnologias relativas a consumos de combustível (ex. travessas dos tratores, manutenção e eficiência de motores, idade dos equipamentos) por forma a aumentar a eficiência no uso de combustíveis E A armazenagem de combustível é realizada em instalação adequada e equipada com bacias de retenção e equipamentos anti-derrame, assim como equipamento de combate a incêndio |

Capitulo 11 - Eficiência Energética na Adega (EEA)

| Lista de Critérios | Categorias |  |
| --- | --- | --- |
| EEA 11.1 Planeamento, Monitorização, Objetivos e Resultados | Pré-Inicial | Existiu uma ideia geral dos consumos anuais totais de energia (eletricidade, gás natural, propano, gasóleo e gasolina), nas operações da adega E Os custos associados às tarifas da eletricidade nunca foram revistos |
|  | Inicial | Uma auditoria de energia da generalidade das operações da adega foi feita nos últimos 5 anos E As tarifas associadas aos custos da eletricidade foram recentemente revistas E Os resultados da auditoria foram tido em conta aquando da tomada de decisões sobre manutenção, investimentos e formação dos colaboradores |
|  | Intermédio | Uma auditoria de energia da generalidade das operações da adega foi feita nos últimos 5 anos, e revista anualmente E Um Plano de Gestão de Energia documentado, foi desenvolvido, e inclui elementos como a iluminação, bombas, tanques, refrigeração, motores, etc. E Algumas das medidas identificadas na auditoria como de maior custo-benefício foram implementadas E O uso total de energia foi monitorizado e registado ao longo de todo o ano E Objetivos de eficiência foram estabelecidos para o uso de energia em geral E O ruído de incomodidade da instalação para o seu exterior foi monitorizado |
|  | Desenvolvido | Um Plano de Gestão de Energia documentado, foi desenvolvido, e inclui elementos como a iluminação, bombas, tanques, refrigeração, motores, etc. E Algumas das medidas identificadas na auditoria como de maior custo-benefício foram implementadas E O uso total de energia foi monitorizado e registado ao longo de todo o ano, e foi usado para calcular métricas de desempenho para a energia e produção de gases do efeito de estufa associados ao uso de energia E Objetivos de eficiência foram estabelecidos para o uso de energia em geral E Métricas sobre energia e metodologias de conservação de energia foram introduzidas num programa de formação para os colaboradores sobre sensibilização no uso e consumo de energia E O ruído de incomodidade da instalação para o seu exterior foi monitorizado |
| EEA 11.2 Sistemas de refrigeração | Pré-Inicial | O sistema de refrigeração tem sido operado e mantido na mesma desde a sua instalação |
|  | Inicial | Foram feitos esforços para melhorar a eficiência energética do sistema de refrigeração, e o sistema foi identificado como potencial alvo de melhorias de eficiência energética |
|  | Intermédio | Foram selecionadas e implementadas tecnologias baseadas no desempenho ótimo E As cargas dos chillers foram reduzidas através de, isolamento térmico dos edifícios, arrefecimento com o ar noturno, refrigeradores evaporativos E Foi feita manutenção ao equipamento existente por forma a obter um desempenho ótimo, tal como usar evaporadores e condensadores adequadamente dimensionados, acoplamento de sucção e de alta pressão para reduzir o consumo de energia do compressor, e manter a temperatura dos fluidos de refrigeração o mais baixo possível, uma vez arrefecidos |
|  | Desenvolvido | Foram selecionadas e implementadas tecnologias baseadas no desempenho opimo E As cargas dos chillers foram reduzidas através de, isolamento térmico dos edifícios, arrefecimento com o ar noturno, refrigeradores evaporativos E Em todo o sistema de refrigeração foram usadas tecnologias com consumos eficientes de energia, tais como maior número de superfícies de troca de calor, condensadores equipados com válvulas de controlo de fluxo para reduzir a pressão e temperatura, chillers que possam operar em fases de arrefecimento moderada ou alta, e ventiladores de velocidade variável para as torres de refrigeração |
| EEA 11.3 Cubas | Pré-Inicial | O sistema de cubas tem sido operado e mantido na mesma desde a sua instalação |
|  | Inicial | Foram feitos esforços para melhorar a eficiência energética do aquecimento e arrefecimento das cubas E Algumas cubas foram equipadas com isolamento térmico e foram aplicadas metodologias para reduzir a estratificação térmica e garantir assim o mesmo nível de arrefecimento/ aquecimento E Algumas cubas foram posicionadas em áreas especificas para reduzir as necessidades de arrefecimento ou aquecimento, incluindo estarem ao abrigo da luz solar e/ ou numa área que beneficie da brisa fresca da noite |
|  | Intermédio | Foi realizada investigação para melhorar a eficiência energética da refrigeração e aquecimento das cubas E 50% ou mais das cubas de estabilização foram equipadas com isolamentos térmicos ou estão localizadas dentro de edifício(s) com isolamento térmico, e foram aplicadas metodologias para reduzir a estratificação térmica e garantir assim o mesmo nível de arrefecimento/ aquecimento |
|  | Desenvolvido | Fornecedores e distribuidores foram convidados a apresentar novas tecnologias que melhorem a eficiência energética do aquecimento e arrefecimento das cubas E 80% ou mais das cubas de estabilização foram equipadas com isolamentos térmicos ou estão localizadas dentro de edifício(s) com isolamento térmico |
| EEA 11.4 Aquecimento e Ar Condicionado (AVAC) | Pré-Inicial | O sistema AVAC tem sido operado e mantido na mesma desde a sua instalação |
|  | Inicial | Foram feitos esforços para melhorar a eficiência energética do sistema de AVAC E Manutenção calendarizada regular incluiu verificação do isolamento e filme das janelas |
|  | Intermédio | Foi feita manutenção ao equipamento existente para garantir desempenho ótimo, incluindo o isolamento térmico e filme das janelas em todos os edifícios, para reduzir as necessidades de refrigeração do ar ambiente E As descargas de aquecimento e arrefecimento das instalações foram reduzidas (ex. devido ao isolamento térmico, temperatura das adegas controlada, painéis de abertura no teto, e portas de abertura automática com temporizador) E As emissões da utilização de caldeiras de aquecimento com impacto na qualidade do ar são monitorizadas |
|  | Desenvolvido | Foi feita manutenção ao equipamento existente para garantir desempenho ótimo, incluindo o isolamento térmico e filme das janelas em todos os edifícios, para reduzir as necessidades de refrigeração do ar ambiente E As descargas de aquecimento e arrefecimento das instalações foram reduzidas (ex. devido ao isolamento térmico, temperatura das adegas controlada, painéis de abertura no teto, e portas de abertura automática com temporizador) E Foram investigadas novas tecnologias para melhorar a eficiência energética do sistema AVAC E Tecnologias e design de eficiência energética têm sido usadas no decorrer das operações E As emissões da utilização de caldeiras de aquecimento com impacto na qualidade do ar são monitorizadas |
| EEA 11.5 Iluminação – Áreas Interiores | Pré-Inicial | O sistema de iluminação tem sido operado e mantido na mesma desde a sua instalação |
|  | Inicial | Foram feitos esforços para melhorar a eficiência energética da iluminação E Em alguns locais foram colocadas lâmpadas fluorescentes compactas ou LEDs E As luminárias não foram inspecionadas como parte de procedimentos de limpeza |
|  | Intermédio | Lâmpadas fluorescentes compactas ou LEDs foram instaladas em todos as localizações apropriadas E Se necessário as luminárias foram inspecionadas e limpas E O sistema de iluminação foi concebido para as necessidades de iluminação da altura (tarefa de iluminar) e foi complementado com luz natural (onde possível) OU Foram utilizadas tecnologias de iluminação energeticamente eficientes (ex. sala de controlo de iluminação para controlar luzes, claraboias, lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão ou enxofre) E Foram investigadas novas tecnologias de iluminação |
|  | Desenvolvido | Lâmpadas fluorescentes compactas ou LEDs foram instaladas em todos as localizações apropriadas E Se necessário as luminárias foram inspecionadas e limpas E O sistema de iluminação foi concebido para as necessidades de iluminação da altura (tarefa de iluminar) e foi complementado com luz natural (onde possível) E Foram utilizadas tecnologias de iluminação energeticamente eficientes (ex. sala de controlo de iluminação para controlar luzes, claraboias, lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão ou enxofre) E Foram testadas novas tecnologias de iluminação para melhorar a eficiência energética |
| EEA 11.6 Iluminação - Espaços ao ar livre e Segurança | Pré-Inicial | O sistema de iluminação tem sido operado e mantido na mesma desde a sua instalação |
|  | Inicial | Foram feitos esforços para melhorar a eficiência energética da iluminação E Lâmpadas incandescentes ainda estavam a ser usadas em vários locais E As luminárias não foram inspecionadas como parte de procedimentos de limpeza |
|  | Intermédio | Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, LEDs e/ ou lâmpadas de enxofre (ou outras soluções de eficiência elevada) foram consideradas para a iluminação exterior E Se necessário as luminárias foram inspecionadas e limpas E O sistema de iluminação foi concebido para iluminar áreas - chave de segurança a qualquer hora, e todas as áreas têm sensores de movimento. Lâmpadas desnecessárias e balastro florescente foram desligados E Foram investigadas novas tecnologias de iluminação para melhorar a eficiência energética E Os impactos associados à poluição luminosa durante a noite foram tidos em conta aquando da escolha de novas tecnologias |
|  | Desenvolvido | Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, LEDs e/ ou lâmpadas de enxofre (ou outras soluções de eficiência elevada) foram consideradas para a iluminação exterior E Se necessário as luminárias foram inspecionadas e limpas E O sistema de iluminação foi concebido para iluminar áreas-chave de segurança a qualquer hora, e todas as áreas têm sensores de movimento. Lâmpadas desnecessárias e balastro florescente foram desligados E Foram investigadas novas tecnologias de iluminação para melhorar a eficiência energética E Os impactos associados à poluição luminosa durante a noite foram tidos em conta aquando da escolha de novas tecnologias E Houve formação aos colaboradores para desligarem as luzes no decorrer das rondas, se aplicável |
| EEA 11.7 Equipamento de escritório | Pré-Inicial | O equipamento dos escritórios tem sido operado e mantido na mesma desde a sua instalação |
|  | Inicial | Foram feitos esforços para melhorar a eficiência energética do equipamento dos escritórios E O equipamento dos escritórios foi desligado ou deixado em modo stand-by quando inativo |
|  | Intermédio | O equipamento dos escritórios foi desligado ou deixado em modo stand-by quando inativo E O consumo energético foi tido em conta se algum equipamento dos escritórios foi atualizado ou substituído |
|  | Desenvolvido | O equipamento dos escritórios foi desligado ou deixado em modo stand-by quando inativo E O consumo energético foi tido em conta se algum equipamento dos escritórios foi atualizado ou substituído E Equipamento dos escritórios novos ou substituídos tinham certificação EnergyStar® |
| EEA 11.8 Fontes de energia renováveis | Pré-Inicial | A (s) fonte (s) de energia elétrica fornecida à vinha e/ ou adega eram desconhecidas E A consciência sobre as potenciais opções de energia renovável eram limitadas |
|  | Inicial | A (s) fonte (s) de energia elétrica fornecida à vinha e/ ou adega eram conhecidas E Foram investigadas (por exemplo, através casos de estudos, teses de mestrado, projetos de investigação, vídeos ou visitas ao local) potenciais opções de energia renovável (tais como solar, vento, digestores para produção de metano, células de combustível, ou tecnologia de bombas de calor geotérmicas) |
|  | Intermédio | A (s) fonte (s) de energia elétrica fornecida à vinha e/ ou adega eram conhecidas E Uma avaliação sobre energias renováveis foi realizada, para energia solar fotovoltaica, solar passivo, energia verde |
|  | Desenvolvido | A(s) fonte (s) de energia elétrica fornecida à vinha e/ ou adega eram conhecidas E Foi selecionada uma entidade de 3ª parte para providenciar parte da energia da vinha e/ ou adega de fontes renováveis E/ OU Um sistema de energias renováveis tais como solar fotovoltaico, passivo solar, vento, digestores para produção de metano, células de combustível, ou tecnologia de bombas de calor geotérmicas ou outra forma de energia foi implementado |

ANEXO II – Analisador de Potência

O analisador de potência, mais vulgarmente denominado por Chauvin (derivado da marca Chauvin Arnoux), Figura 64, mede como o nome indica a potência em sistemas elétricos com 1, 2 e 3 fases. O aparelho mede, grava e analisa toda a informação relativa à energia, trazendo consigo um programa associado, onde é possível observar todos os dados recolhidos com o mesmo (ver em manual do analisador). Para o objetivo deste trabalho, será necessário que o aparelho saiba a tensão e a intensidade de corrente, de modo a que consiga calcular a potência.

Figura 64: Funcionamento básico do Chauvin. Legenda dos botões principais e inputs do equipamento. Adaptado de [30] e [31].

Legenda:

V1: tensão na fase 1            I1: intensidade na fase 1           C: botão de controlo

V2: tensão na fase 2            I2: intensidade na fase 2           O: Botão ON/OFF

V3: tensão na fase 3            I3: intensidade na fase 3

N: neutro

O

C

Figura 66: Pinças medidoras de tensão. [32]

Figura 66: Ampflex. [33]

Na Figura 64, está representado o analisador de potência, com dois pontos de vista diferentes. Como é possível verificar, o aparelho possui 7 entradas na parte de cima. Cada cor representa uma fase, com exceção da cor azul que representa o neutro. As entradas redondas estão destinadas às pinças medidoras de tensão (Figura 66), sendo cada uma destinada respetivamente à fase 1, 2 e 3 e a cor azul destinado à pinça para ser colocada no neutro, como está referido na legenda. Por outro lado, as restantes entradas estão destinadas às ampflex (Figura 66), que são cabos medidores de intensidade de corrente, mais uma vez com cada cor reservada a uma fase.

O aparelho é bastante simples de ser utilizado e as instruções são bastante acessíveis. Para efetuarmos uma medição por exemplo num quadro elétrico, então começamos por colocar os cabos de tensão e os de intensidade nas fases do quadro. É sempre aconselhado o uso de luvas de borracha. Quando colocadas, ter em conta se os fios não estão emaranhados pois isso pode causar acidentes. Ligar os cabos ao aparelho e ligar o cabo de alimentação ao aparelho também. O chauvin possui uma traseira com imanes, muito útil para colar às portas dos quadros como mostra a Figura 67. Com o analisador de potência ligado, pressionar o botão de controlo durante pelo menos 2 segundos. O símbolo “REC” vai ficar iluminado de amarelo. A partir dai, a luz amarela vai começar a piscar de 5 em 5 segundos e o aparelho estará a gravar. Para parar a gravação, pressionar novamente o botão de controlo até a luz piscar uma vez e deixar ficar desligada. Para desligar o analisador de potência, retirar o cabo de alimentação e clicar no botão “ON/OFF”.

Figura 67: Exemplo de como colocar o chauvin durante uma medição. Adaptado de [34].